TEHNIČNA NAVODILA IZDELKA

UNIVERZALKONCENTRAT GRUND

Temeljni premaz

NAMEN: Za impregnacijo mineralnih, zelo vpojnih in poroznih podlag (izenačuje vpojnost in izboljšuje vezavo podlage s premazom), za zunanja in notranja dela, za povečanje oprijemljivosti kot dodatek HIROFI.

SESTAVA: polimerna veziva, aditivi

ZGLED: mlečno-bela tekočina

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE IN LASTNOSTI:

| Gostota | 1,000 – 1,050 g/ml |
| --- | --- |
| pH vrednost | 8,5 – 9,5 |
| Čas sušenja (20°C, 60% rel. vlaga) | 4 – 6 ur |

PORABA: 0,1 - 0,2 l/m2 za impregnacijo podlage

0,25 l/m2 za pripravo HIROFE

POSTOPEK:  - Za impregnacijo podlage

| PODLAGE | PROIZVODI | MERE MEŠANJA Z VODO (UKG:voda) |
| --- | --- | --- |
| podložni omet (VC 40, VC 50, VC 60, FINI OMET F-900) TERATERMO GLET | SEP 05, SEP 03, SEP U, SEP Z 100, SEP Z 200, SEP Z 300, SEP Z 500, HIROFA AKRILATNI OMETI in PREMAZI | 2:1 |
| porobeton | VC 20 , VC 40, FASADNI OMET ZA POROBETONE GV10, GV 10G, GV10 F | 1:2 |
| vpojni beton podložni omet (VC 40, VC 50) | REPARATURNA MALTA TERANIL EKSTRA TERANIL, BETONFIKS | 1:3 |
| beton | ANHIDRIT ESTRIH | 1:3 |
| beton | CEMENTNI ESTRIH 10, 20, 30 TERATERMO ESTRIH | 1:1 |
| CEMENTNI ESTRIH | TERANEKS TERANEKS DEBELOSLOJNI | 1:1 |

- Za pripravo HIROFE je mera mešanja z vodo: UKG: voda = 1:7

PRIPRAVA PODLAGE:

Vse podlage morajo biti čiste (brez mastnih madežev in druge umazanije), trde, suhe, nezmrznjene in brez razpok.

Odstraniti je potrebno vse stare premaze in slabo vezane dele, poškodbe pa sanirati.

PRIPRAVA MATERIALA:

UNIVERZALKONCENTRAT GRUND pred uporabo dobro premešamo v originalni embalaži. Za doseganje ustrezne viskoznosti po potrebi razredčiti z vodo odvisno od uporabe (glej tabelo).

UPORABA:

UNIVERZALKONCENTRAT GRUND nanesemo z zidarsko ščetko ali usnjenim valjarjem v enem sloju neposredno pred zaključno obdelavo.

Po uporabi je orodje potrebno oprati s čisto vodo.

Pri izvajanju del se je potrebno držati gradbenih norm.

ORODJE : zidarska ščetka in usnjeni valjar

Orodje takoj po končani uporabi oprati z vodo.

TEMPERATURA PODLAGE IN ZRAKA: Pri uporabi in sušenju temperatura podlage in zraka  ne sme biti nižja od+5°C in višja kot +30°C.

PAKIRANJE: plastične kante 0,75 l; 5 l; 7 l; 15 l

SKLADIŠČENJE: v suhem prostoru na temperaturi od +5°C do max +30°C

ROK UPORABE: v neodprti embalaži 24 mesecev

TRANSPORT: Za čas transporta UNIVERZALKONCENTRAT GRUND ne sme biti izpostavljen direktni sončni svetlobi, v zimskih pogojih je potrebno proizvod zaščititi pred zmrzaljo.

UNIVERZALKONCENTRAT GRUND ni uvrščen med nevarne snovi za prevoz po cesti ali železnici.

VARNOSTNI UKREPI: Držati se splošnih navodil za gradbena dela. Niso potrebna posebna zaščitna sredstva za varno delo. Hraniti izven dosega otrok.

POSTOPANJE Z ODPADOM:

Ostanki od proizvoda: Tekoči odpad ne smemo mešati s komunalnim odpadom, ga  ne smemo izlivati v vodo, kanalizacijo in tla.

Embalaža: Odpeljati v reciklažni center

OZNAČEVANJE: Vsebnosti hlapljivih organskih spojin (NN 94/07):

HOS kategorija in mejna vrednost: A(c), 40g/l (2010); UNIVERZALKONCENTRAT GRUND vsebuje max. 5 g/l

KONTROLA KVALITETE: UNIVERZALKONCENTRAT GRUND je pod stalnim nadzorom tovarniške kontrole kvalitete Samoborke d.d.