Štedilnik na trdo gorivo

ALFA 70C,ALFA 70T, ALFA 70F

ALFA 90HC, ALFA 90H, ALFA 90HF

Navodilo za namestitev in vzdrževanje

6

7

4

3

5

1

2

6

3

7

4

55

1

6

2

3

7

4

SL. 1

Štedilnik na trdo gorivo ALFA 70 in ALFA 90H

1. Vrata kurišča

2. Vrata prostora za pepel

3. Regulator zraka

4. Predal za gorivo

5. Stranski priključek za dimnik

6. Vrata pečice z dvojnim steklom

7. Zaščitni pokrov odprtine za čiščenje

3

NAVODILO ZA NAMESTITEV, UPORABO IN ZA VZDRŽEVANJE

To navodilo za namestitev, uporabo in za vzdrževanje velja za naslednje tipe štedilnikov:

ALFA 70C, ALFA 70T, ALFA 70F

ALFA 90HC, ALFA 90H, ALFA 90HF

Štedilnik morate uporabljati skladno z nacionalnimi in evropskimi standardi in predpisi.

Pomembno pred uporabo

- Da bi vaš štedilnik deloval pravilno, je pomembno, da pozorno preberete navodilo in se natančno držite navodil, ki so v njem.

- Uporabljajte samo priporočene vrste goriv: bukov les in rjavi premog.

- Zahtevani tlak v dimnikumora biti pri normalni delovni obremenitvi cca12 Pa. Pri obremenitvi nad 15 Pa pa je v dimno cev treba vgraditi dušilec.

- V prostoru,v katerem nameščamo kurilno napravo, je treba poskrbeti za zadosten dotok svežega zraka. Če so okna in vrata nepredušno zaprta ali so v prostoru, v katerem nameščamo štedilnik, aparati, kot so: napa, sušilnik perila, ventilator idr., ki odvzemajo zrak, je treba zrak, ki izgoreva (svež zrak), dovesti od zunaj. V vsakem primeru se je o tem pred namestitvijo štedilnika treba pogovoriti s pristojnim dimnikarjem.

- V prostoru za pepel ne shranjujte vnetljivih materialov.Višina pepela naj ne presega višine stranskih zidov prostora za pepel.

- Vrata kurišča in vrata prostora za pepel morajo biti vedno zaprta (razen ko podkurimo, ko dodatno nalagamo gorivo in ko čistimo  pepel), da preprečimo uhajanje plinov iz kurišča.

- Na štedilniku ne smete menjavati delov, razen od nas kupljenih originalnih delov in pribora ali delov iz našega servisa.

- Če pride do vžiga dimnika, zaprite vrata štedilnika in regulator zraka nastavite na ničlo.Nikoli ne poskušajte gorečega dimnika pogasiti z vodo.Zaradi nenadnega nastanka pare lahko dimnik poči. Če je treba, pokličite gasilce.

4

1. TEHNIČNI PODATKI

--------------------------------------------------------------

ENOTA ALFA 70 ALFA 90H

---------------------------------------------------------------

Nominalna zmogljivost gretja   (kW)                  6                                             6,5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masni pretok odpadnih plinov (g/s) 8,3pri sekanem lesu8,7pri sekanem lesu

12,9pri briketih rjavega premoga  18,7pri briketih rjavega premoga

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Temperatura odpadnih plinov (ºC)    260pri sekanem lesu220pri sekanem lesu

206pri briketih rjavega premoga181pri briketih rjavega premoga

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahtevani tlak v dimniku   (Pa)                13                                             13

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vsebina CO2(%)6,4pri sekanem lesu6,4pri sekanem lesu

3,9 pri briketih rjavega premoga 3,0pri briketih rjavega premoga

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimenzije štedilnika(mm)         700x600x850                900x600x850

(širina x globina x višina) mm

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimenzije  pečice(mm)        330x440x260              460x440x260

(širina x globina x višina) mm

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Premer nastavka za dimno cev (mm )             120                                         120

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Višina  od tal do nastavka za             zadaj432                         zadaj432

dimno cev  (mm)   od strani 690od strani 690

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Teža (kg)           125                       146,5

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Povezovanjevečkratnovečkratno

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. PRIKLJUČITEV ŠTEDILNIKA

Pri namestitvi štedilnika bodite pozorni na veljavne predpise (veljavni stavbni in protipožarni predpisi in pravila).Štedilnik lahko na dimnik priključimo na strani, zadajin levo oziroma desno zgoraj, odvisno od tega, ali ste se odločili za »levi« ali »desni« štedilnik.Pazite, da bo prostor, na katerega boste postavili štedilnik, vodoraven.

Če so tla vnetljiva (les, plastika, preproga…), uporabite pločevino iz jekla, bakra ali iz drugega nevnetljivega materiala.Ta podlaga mora osnovne obrise štedilnika  presegati za najmanj 30 cm, na strani,na kateri se uporablja, pa  najmanj za 50 cm.

Od pohištva iz lesa ali plastike mora biti štedilnik na vseh straneh oddaljen najmanj 20 cm, razen na strani, na katerimora biti oddaljen najmanj 30 cm.Vgradni deli iz vnetljivih materialov morajo biti od odprtine za polnjenje štedilnika oddaljeni vsaj 80 cm.

5

Varnostna razdalja pri predmetih, ki jih je treba zaščititi (stene, ki se lahko vnamejo, kuhinjske omare in nosilni zidovi iz železobetona), je najmanj 20 cm, ob strani 30 cm.Okrog štedilnika je treba imeti zadostno razdaljo do vnetljivih predmetov (ki imajo lesene obloge, pohištvo, zavese in podobno).

Pri uporabi jeklene plošče štedilnika nad štedilnikom niso dovoljene nadgradnje.Pri premikanju cevi za odvod odpadnih plinov je treba imeti minimalno razdaljo 40 cm od vnetljivih materialov.

Pred priključitvijo štedilnika na dimnik se morate obvezno posvetovati z dimnikarjem. Priklop štedilnika na dimnik mora biti na osnovi ustreznih veznih delov po JUS.M.R4.031 (DIN 1298. ili DIN EN 1856-2).

Paziti morate, da priključna šoba na dimnik in dimne cevi ne vstopajo v povprečni presek odpadnih plinov iz dimnika in da so medsebojno zatesnjene.

Na splošno je treba posvetiti pozornost DIN 18 160. Za merjenje dimnika se uporablja EN 13 384.

Da bo vaš štedilnik dosegel želeno zmogljivost, morate paziti, da bo njegova priključitev izvedena pravilno in predvsem da bo dimnik deloval brezhibno.V vsakem primeru je trebapred obratovanjem štedilnika preveriti obstoječi tlak v dimniku.

Najlažje količino pretoka zraka v dimniku preverite tako, da pod odprtino dimnika nastavite plamen sveče. Pretok je v redu, če se plamen sveče nagiba proti odprtini dimnika.

Če se plamen sveče ne nagiba, je to znak slabega pretoka zraka. Če namestite dve kurilni napravi na eniravnidimnika (večkratna obremenitev), razdalja med priključkoma ne sme biti manjša kot 50 cm.

3. UPORABA

3.1 UPORABA ROČICE NA VRATIH KURIŠČA

8

Ob pregrevanju ročice na vratih kurišča lahko vrata odpiramo in zapiramo tudi s specialnim ključem iz priloženega pribora (slika 2, položaj 8).

SL.2

6

3.2 REGULIRANJE ZRAKA

9

SL.3

3.2.1 PRIMARNI ZRAK

Primarni zrak za izgorevanje in s tem zmogljivost štedilnika se določa s primarnim zrakom za izgorevanje.Ta zrak se regulira s pomočjo regulatorja za primarni zrak na vratih prostora za pepel. Gumb na vratih prostora za pepel (slika 3, položaj 9) prikazuje smer odpiranja in zapiranja drsnika.Ko želimo zakuriti, je treba regulator za zrak maksimalno odpreti (gumb postaviti v položaj 3).

Opomba: Da bi preprečili pregrevanje štedilnika, količina goriva ne sme biti večja kot 2,05 kg suhega lesa ali 1,325 kg briketov rjavega premoga na uro, in sicer pri ustrezno nastavljenem izgorevanju zraka.

3.2.2 SEKUNDARNI ZRAK

Z dovodom sekundarnega zraka (slika 4, od zgoraj, pretok zraka za izgorevanje prek goriva) na gorivo, ki ga uporabljamo, dosežemo izgorevanje z zelo majhnokoličino škodljivih snovi.Regulacija sekundarnega zračnega toka je prikazana na sliki 4, položaju 10. Sekundarni zrak se prilagaja z vzvodom na notranji strani vrat kurišča. Na notranji strani vrat kurišča je označba 0 – 1. Če vzvod premaknemo v smeri proti 0, se količina sekundarnega zraka zmanjša, v smeri 1 pa se poveča.

10

SL. 4

7

3.3 LOPUTA  ZA OGREVANJE

11

SL. 5

Premikanje lopute za ogrevanje poteka tako, da se aktivira  gumb(slika 5, položaj 11), ki se nahaja nad vrati pečice. Služi za skrajšanje poti dimnih plinov pri kurjenju.Loputo za ogrevanje odprite samo, ko želite zakuriti.Med kurjenjem odprta loputa za ogrevanje povzroča pregrevanje štedilnika in s tem poškodbe na delih štedilnika. Poleg tega odprta loputa za ogrevanje povzroča večjo porabogoriva.

Izvlečen gumb = loputa za ogrevanje je odprta.

Potisnjen gumb = loputa za ogrevanje je zaprta.

3.4 VRATA PEČICE (slika 1, položaj 6)

Vrata pečice so lahko po izboru v enem izmeddveh položajev, odvisno od toplote, ki jo želimo v prostoru.

Vrata pečice so odprta:večje oddajanje toplote za segrevanje prostora.

Vrata pečice so zaprta: manjše oddajanje toplote za segrevanje prostora.

Vrata pečice lahko odstranite brez orodja: primite za ročaj in rahlo odprta vrata povlecite navzgor. Ponovno pa jih namestite tako, da oba tečaja vstavite v ustrezneodprtine na sprednji strani pečice in s kolenom pritisnete na spodnji rob vrat ter hkratirahlo potegnete ročaj navzgor.Ko štedilnik deluje, morajo biti vrata pečice nameščena.

3.5 PREDAL ZA GORIVO (slika 1, položaj 4)

V spodnjem delu štedilnika je predal za gorivo, ki ima vodila in se z lahkoto premika.Pozor: V tem predalu ne shranjujete lahko vnetljivih materialov, kot je papir itn.Pri polnjenju bodite pozorni na višino.

8

4. ZAČETEK OBRATOVANJA ŠTEDILNIKA

Pred prvim kurjenjem je treba vse emajlirane površine obrisati s suho krpo, da preprečite nastajanje madežev.Ko se seznanite s pravilno uporabo štedilnika, lahko sledi prvo obratovanje.Pri prvem kurjenju odprite okno, ker uporabljena zaščita pred korozijo za kratek čas razvije zelo neprijeten, vendar neškodljiv dim oziroma povzroči neprijeten vonj. To je normalno in v kratkem času izgine.

Nekateri vgrajeni deli štedilnika (cev za odpadne pline, vrata za polnjenje itn.) se lahko pri kurjenju zelo segrejejo in predstavljajo nevarnost za opekline.Pri majhnih otrocih je trebaše posebej paziti, da ne pride do poškodb.Pri prvem kurjenju je treba zelo previdno zakuriti štedilnik, da ne pride do pokanjašamota.

4.1 KURJENJE

- Izvlecite gumb za gretje, loputa za ogrevanje je odprta.

- Odprite ventil primarnega zraka na največji pretok zraka(slika 3, položaj 9).

- Odprite vrata kurišča.

- Sekundarni zrak (slika 4, položaj 10) prestavite na 1.

- V kurišče položite lesno volno, žagovino ali papir.

- Dodajte 2–3 majhne kose lesa.

- Prižgite.

- Zaprite vrata kurišča.

- Pustite les živahno goreti.

- Potisnite nazaj gumb lopute za ogrevanje, loputa za prižiganje je zaprta.

4.2 DODAJANJE GORIVA

Po oblikovanju osnovnega ognja v odprtino za polnjenje dodajte gorivo.Ventil za zrak nastavite na ustreznooznačeno mesto (gumb postavite v položaj 1 – 3).Pri dodajanju goriva vrata kurišča rahlo odprite, da ne potegnejo dimnih plinov; s tem se boste izognili dimnim plinom v prostoru.

Nominalno zmogljivost gretjaboste dosegli tako, da boste uporabili naslednje količinegoriva in nastavitve:

Za štedilnik ALFA 70

| Gorivo | Količina goriva | Čas izgorevanja | Nastavitev primarnega zraka | Nastavitev sekundarnega zraka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekan les | 1,85kg | 1,0 h | Stopnja 0,75 | 0,75 |
| Briketi rjavega premoga | 1,2kg | 1,0 h | Stopnja 1,25 | 0 |

Za štedilnik ALFA 90H

| Gorivo | Količina goriva | Čas izgorevanja | Nastavitev primarnega zraka | Nastavitev sekundarnega zraka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekan les | 2,05kg | 1,0 h | Stopnja 1 | 0 |
| Briketi rjavega premoga | 1,325kg | 1,0 h | Stopnja 1,5 | 0 |

9

Bodite pozorni, da ne boste nikoli nalagali več lesa ali briketov rjavega premoga, kot je potrebno za nominalno zmogljivost gretja.

Navedene količine goriva ne smete prekoračiti, kerlahko sicer pride do pregrevanja štedilnika.

Uporabljate lahko samo naravno sušen les ali brikete rjavega premoga po uredbi o emisijski zaščiti.Les, ki ga uporabljate, mora biti suh (ostanek vlage 20%). Tak les dobimo, če ga skladiščimo dve leti na suhem, dobro prevetrenem prostoru.Vlažen les ima majhno kalorično vrednost in povzroča obloge ter saje v dimnih kanalih in dimniku.

Lesa s tretirano zgornjo površino (lakirano, barvano, furnirano in impregnirano), vezanega lesa, odpadkov vseh vrst (smeti od pakiranja), plastike, časopisa, gume, kože, tekstila itn. ne smemo kuriti.Zgorevanje takšnih materialov onesnažuje življenjsko sredino in ga zakonodajalec prepoveduje. Polegtega lahko nastanejo poškodbe na dimniku.V tem primeru preneha vsaka oblika garancije, ki jo nudi proizvajalec.

V neugodnih razmerah se lahko v dimniku pojavijo motnje pretoka zraka in dimni plini se ne odvajajo v celoti.V tem primeru je v dimniku kot vabo treba narediti ogenj. Če s tem ni v dimniku vzpostavljen pretok zraka, delo štedilnika zaradi varnostnih razlogov ni dovoljeno.

Opomba: Boljšo izkoriščenost goriva in boljše segrevanje prostora dosežete tako, da vrata pečice malo ali pa popolnoma odprete.

4.3 KUHANJE

Štedilnik je opremljen z rešetko za delo pozimi in poleti.Za premestitev rešetke iz spodnjega v zgornji položaj se rešetka potisne nazaj in dvigne.V prečnem položaju se odstrani vzvod tresača in rešetka se izvleče skozi odprtino za polnjenje.Nato se dvigne in izvleče nosilec rešetke.Zdaj lahko vgradne dele rešetke v obrnjenem vrstnem redu postavimo v zgornji položaj. Vzvod tresača se v zgornjem nadhodu vloži na sprednjo stran štedilnika in se skozi prostor za pepel dvigne tako, da se blokira zob rešetke v odprtini na vzvodu tresača.

4.3.1 KUHANJE POLETI

V vročih dneh se štedilnik na trdo gorivo uporablja predvsem za kuhanje.Vrata pečice so zaprta.Najbolje je uporabljati lonec s težkim dnom in primerno pokrovko.

4.3.2 KUHANJE POZIMI

V hladnejših dneh se štedilnik na trda goriva uporablja predvsem za ogrevanje prostora. Za hitrejše kuhanje uporabljajte suh les.Loputa za ogrevanje mora biti zaprta, regulator zraka pa maksimalno odprt. Ko končate kuhanje, je treba regulator zraka nastaviti nazaj na označeno mesto za nominalno zmogljivost toplote.

10

4.4 PEKA PECIVA IN PEKA MESA

Za peko peciva in peko mesa je potrebna enakomerna razporeditev toplote.Da dosežete to enakomernost in dovolj visoko temperaturo, mora biti pečica zaprta z zaprto loputo za ogrevanje, odvisno od tega, kaj pečete, da se pečica vnaprej segreje. Ko je štedilnik segret na želeno temperaturo, vstavite to, kar pečete, v pečico. Ne dovolite, da se ogenj preveč razžari; gorivo dodajajte v majhnih količinah.Visoke modele za pecivo položite v spodnje utore pečice.Pecivo, ki ima takšno obliko, pecite na enakomerni temperaturi. Pri ploskih pecivih se lahko uporabljata oba utora. Pri tem  priporočamo nekoliko višjo temperaturo pečice.Za peko mesa je potrebna precej višja temperatura kot za peko peciva. Čas priprave je nekoliko daljši, ker je predgretje obvezno.

4.5 KURJENJE V PREHODNEM OBDOBJU

Pri zunanjih temperaturah nad 15C na osnovi majhnega transportnega tlaka v dimniku nastane majhen ogenj. Ta ustvarja več saj v dimnih kanalih štedilnika in dimnika. Povečajte dovod primarnega zraka in večkrat razpihajte ogenjter pogosteje nalagajte (manjše kose sekanega lesa), da zmanjšate saje v prehodnem obdobju.

5. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE ŠTEDILNIKA

Redno vzdrževanje in nega, kot je čiščenje štedilnika, dimnih kanalov in dimovodnih nastavkov, je pomembno za varno obratovanje, še posebej pa za ekonomičnost in ohranjanje vrednosti štedilnika.Vzdrževanje emajliranih površin štedilnika se priporoča samo v hladnem stanju.Štedilnik čistite z vodo in mehko krpo, v posebnih primerih pa s čistili.Intervali čiščenja so odvisni od uporabe goriva, časa uporabe štedilnika in od načina uporabe.Nepotrebno ustvarjanje prahu se lahko prepreči, če upoštevate naslednje zaporedje čiščenja:

- Odstranite kuhalno ploščo in jo zunaj temeljito očistite.

- Očistite saje in smeti iz zgornje strani pečice ter pot grelnih plinov.

- Namestitev plošče.

- Odprite zaščitni pokrov za čiščenje (pod vrati pečice) in odstranite pokrov.

- Odstranite saje in pepel iz pregradne pločevine.

- Odstranite saje in pepel iz dna štedilnika.

- Pričvrstite pokrov na sprednji strani in ponovno zaprite zaščitni pokrov.

11

5.1 ODPRTINA ZA ČIŠČENJE

13

SL. 6

Za zaščitnim pokrovom odprtine za čiščenje je pokrov (slika 6, položaj 12). Nameščen je z enim metuljastim vijakom na sprednji strani štedilnika. Če želimo očistiti notranjost štedilnika, ga je treba odstraniti.Preden vijak ponovno privijemo, je treba preveriti, ali tesnilo, ki se nahaja na pokrovu, tesni in ali ga je mogoče treba zamenjati.

5.2 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KUHALNE PLOŠČE

Za čiščenje kuhalne plošče uporabite smirkov papir ali vim. Po čiščenju kuhalno ploščo obrišite z vlažno krpo in na koncu s suho krpo. Pazite, da so reže za raztezanjena kuhalni plošči čiste in brez oblog, saj to omogoča raztezanje plošče pri delovanju toplote. Pečeni ostanki hrane ali deli žlindre v režah lahko povzročijo deformacijo kuhalne plošče.Ne puščajte loncev ali ponev na hladnih kuhalnih ploščah. Nastanejo lahko robovi korozije, ki se težko odstranijo.

5.3 ODSTRANJEVANJE ŽLINDRE IN PEPELA

Žlindra se odstranjuje s priporočenim orodjem prek odstranjevalca pepela.Prostor za pepel je treba očistiti pred vsakim ponovnim kurjenjem. Od 1-do 2-krat tedensko je treba očistiti rešetko. Če so zračni kanali zamašeni z žlindro, zapečeno skorjo ali z drugimi zažganimi ostanki, v celoti izvlecite rešetko in jo očistite.

5.4 SPLOŠNE OPOMBE

Če upoštevate navodila za namestitev in uporabo, štedilnik predstavlja varen gospodinjski aparat. Vse pomanjkljivosti na vašem štedilniku vam lahko odstrani naša servisna služba.

Za pritožbe glede napak ali pomanjkljivosti v povezavi z delovanjemse obrnite na našo servisno službo. Ta vam lahko pomaga tudi pri nakupu rezervnih delov (uporabljajte samo originalne dele).

Celotno kurilno napravo mora redno pregledovati strokovnjak.

12

- ČAS ZAGOTOVLJENEGA SERVISA

Pomeni čas, v katerem zagotavljamo servis, opremo in nadomestne dele, začenši zdnemnakupanaprave.
Časzagotovljenega servisiranja je v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.
Pri spremembimodelaindizajna naprave je rok za zamenjavonadomestnihdelov s spremenjenim dizajnom določen z zakonom.
Po tem roku spremenjene dele zagotavljamo v novem dizajnu.

- POGOJI GARANCIJE

Garancija na izdelek velja v zakonsko določenem roku.

Garancija ne velja za steklo, steklokeramično ploščo in fizične poškodbe, nastale po nakupu.

PROIZVAJALEC SI PRIDRŽUJE VSE PRAVICE DO SPREMEMB.

Naprava bo v času garancije pravilno delovala le, če se uporablja v skladu s temi navodili za vklop in uporabo.

Garancija preneha veljati, če se ugotovi, da:

– je priklopizdelkaali popravilo opravila nepooblaščena osebaali če niso bilivgrajenioriginalnideli;
– uporabnik naprave ni pravilno uporabljalv skladus temi navodili;
– je pri uporabi prišlodomehanske poškodbe na napravi;
–je okvarepopravljala nepooblaščena oseba;
– se je naprava uporabljala v komercialnenamene;
– je poškodba nastalapri transportu poprodajinaprave;
–jeokvara posledicanepravilne namestitve, neprimernegavzdrževanjaalimehanske poškodbe, ki jih zagreši kupec;
–jedo okvare prišlo zaradiprevelike ali premajhne napetosti invišje sile.

Okvare nanapravi lahkoodpravimo zunaj garancijskega roka z nadomestnimi deli, za katere prav tako zagotavljamo garancijo podenakimi pogoji.
Ta garancijane izključujeniti ne vpliva napravice potrošnikovglede istovetnosti blagav skladu spravnimipredpisi. Čedobavljeni izdelekniistoveten s tistim izpogodbe, ima potrošnikpravico zahtevati od prodajalca, dabrez nadomestilaodpravi to pomanjkanje s popravilomali zamenjavoizdelkav skladu z veljavno zakonodajo.

13

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- Da bomo proizvod v garancijskem roku brezhibno funkcioniral, če se boste ravnali po danih navodnih.

- Da bomo zagotovili servisno vzdrževanje in potrebne rezervne dele za proizvod v garancijskem roku.

- Da bomo v garancijskem roku na svoje stroške, kar vključuje tudi stroške za prevoz oziroma prenos proizvoda, zagotovili odpravo okvare in pomanjkljivosti v roku, ki ne bo doljši od 45 dni. Proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim.

- Garancija velja od dneva nakupa proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ( žig prodajalne, datum prodaje in podpšis prodajalca). Garancijski rok 12 mesecev.

- Garancija preneha veljati če je bilo ugotovljeno, da je prethodno opravljala nepooblaščena oseba oziroma, če so bili vgranjeni neoriginalni deli.

Prosimo vas, da pri psimeni ali telefonski prijavi okvare najbliži servisni izpostavi, obvezno navedete:

-naziv in tip proizvoda ter številko

-datum nakupa

-opis nakupa

-točen naslov

Morebitne okvare, skupaj s podatki o tipu in datumu izdelave aparata ter kraju in datumu nakupa, prijavite na številko (doma ali v tujini):

ALFA PLAM – SERVISNO-KLICNI CENTER017/ 7 155 155

ali na e-naslov: servis@alfaplam.rs

Glede na lokacijo uporabnika bo ALFA PLAM – SERVISNO-KLICNI CENTER poslal ustreznega usposobljenega pooblaščenega serviserja.

Morebitne okvare lahko prijavite tudi v regionalnih centrih:

14

Ul. Radnička 1, 17500 VRANJE, SRBIJA Tel.+381 421 121

SRBIJA

17500 Vranje                 Servisni call centar        Ul.Radnička br.1                017/7 155 155,017/421 611

18000 Niš                      Servis Alfa                     Ul.Obilićev venac br.109                         018/7426 410

11000 Beograd              Servis Alfa                     Ul.Balkanska br.20                                  011/3628 521

21000 Novi Sad             Servis Alfa                     Ul.Sentandrejski put br.165                    021/65 52 450

Reklamacije možete prijaviti i u našim ovlašćenim servisima u inostranstvu:

KOSOVO

1.10000 Priština             POTERA bb                 Laplje selo                  038/60 60 90; +377 / 44 444 111

poterabb@hotmail.com

CRNA GORA

1.81000 Podgorica      „MONTEPLAM“              Ul.9.Crnomorska bb             020/270 302; 067/839 939

monteplam@t-com.me

BiH

1.70260 Mrkonjić Grad      „MG MIND D.O.O„                       Ul.Majdan bb                           050/261 041

MAKEDONIJA

1.91000 Skoplje              „GRANEXPORT“                   Ul.50-ta Divizija br.24a                    02/3176 785

servis@gran.mk

SLOVENIJA

1.1230 Domžale                PETEKS D.O.O.                    Dragomelj 77                                 030 640 177

peteks.instalacije@gmail.com

HRVATSKA

1.31000 Osijek                „CAPTUS D.O.O.“                         Ul.Trg slobode 8/1                   031 499 539

captus@optinet.hr

ALBANIJA

1.Arijan-A SHPK               Lagija Gojok Doci                       Peshkopi                      00355 69 20  98 173

aranithoreshka@yahoo.com

GARANCISKI LIST

| Naziv in vrsta izdelka | Proizvodna številka |  | Datum proizvodnje in kontrole |  | Žig kontrole |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum izročitve |  | Žig trgovine |  | Potpis prodajalca |  |