TEKAPUR 2K ZALIVNI

dvokomponentna zalivna poliuretanska pena

________________________________________________________________________

LASTNOSTI_____________________________________________________________

TEKAPUR 2K ZALIVNI - dvokomponentna hitro utrjujoča pena, ki utrjuje kemijsko in s katero dobimo dobro zvočno in toplotno izolacijo.

Pena ima dober oprijem ima na vse suhe in malo vlažne površine, razen na polietilen, silikon, mastne površine, teflon in ločilna sredstva.

Dobra odpornost na vodo, bencin, olje, morsko vodo, razredčene kisline in luge.

________________________________________________________________________

PODROČJE UPORABE____________________________________________________

Za izpolnjevanje odprtin v kovini, strojegradnji in pri izdelavi čolnov, za izolacijo pri kopalnih kadeh, tuš kabinah, cevi v kanalih…kakor tudi za izolacijo proti mrazu, toploti.

Ščiti pred korozijo.

________________________________________________________________________

TEHNIČNI PODATKI_____________________________________________________

Osnova:	PU-trda pena brez CFC

Oblika:	dvokomponentna

Čas obdelave:	cca. 35 sec

Čas naraščanja:	cca. 180 sec

Čas tvorjenja kože:	cca. 300 sec

Reakcijska toplota:	max 70°C – pri masi 2 kg

Skrček:	max 2 %, za 48h pri 70°C, 90%RH

Gostota prostopenjene pene: 	46 +/-2 kg/m3

Navzemanje vode:	max. 0,5 vol.%

Temperaturna obstojnost: 	-40°C do +130°C, občasno do +180°C

Toplotna prevodnost: 	0,023 kcal/m/h/°C

Temperatura uporabe: 	možna uporaba na 10°C, idealna temp. je na 20°C

Gorilni razred: 	B3

Nasvet glede mešanja:

Poliol = komp. A in Izocianat = komp. B v razmerju 1:1,3 kg

volumensko razmerje 1:1,15 lit

_______________________________________________________________________

NAVODILA ZA UPORABO________________________________________________

Produkt reagira počasi in je primeren za ročno obdelavo. Potrebne količine predhodno izračunamo. Komponenti A in B v max. 20 sekundah zmešamo v pravem razmerju in jo takoj vlijemo v predvidene odprtine. Po cca. 45 sec. se prične naraščanje pene.

Zelo visoke odprtine izpolnjujemo v več plasteh tako, da predhodna plast prej utrdi. Odvečno peno lahko po utrditvi odrežemo. Količina dobljene pene je odvisna od začetne količine. Mešanje je najboljše v plastični posodi, ker utrjeni material zlahka odstranimo.

Čistilno sredstvo za neutrjeno peno je TEKAPUR čistilo. Utrjeno maso lahko odstranimo mehansko ali z APURSIL čistilom.

________________________________________________________________________

PAKIRANJE_____________________________________________________________

- 2 kg, kovinske posode

- 22 kg, ročke

- 450 kg, sodi

- 2,2 T, kontejnerji

________________________________________________________________________

SKLADIŠČENJE_________________________________________________________

6 mesecev v originalnih posodah pri temperature od +15°C do +25°C

________________________________________________________________________

VARNOSTNA OPOZORILA_______________________________________________

Komponenta B vsebuje difenilmetan 4,4' - diizocianat.

Zelo lahko vnetljivo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju. Draži oči, dihala in kožo. Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo. Ne vdihavati plina. Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode in milom. Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. Med delom prepovedano kaditi in jesti.

________________________________________________________________________

OPOZORILO____________________________________________________________

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak primer uporabe.

Pri delu v stanovanjah ali pisarnah je potrebno zaščititi del površine, da ne pride do onesnaženja. Zahtevkov za nadomestilo škode zaradi onesneženja, ki so nastali pri uporabi pene, NE PRIZNAMO!