SUPERSOFT2K

# 6010

## Opis

DINITROL SUPERSOFT2K je srednje fino  2-komponentno poliestersko polnilo za konture. Primeren za večja popravila, kot so poškodbe avtomobilske  pločevine in drugih ploščatih kovinskih struktur. Uporabljamo ga lahko na jeklu, aluminiju, steklenih vlaknih, lesu,  2K akrilni barvi/laku, 2K akrilnih kitih, 2K epoksi kitih.  Enostavno se brusi, tudi po nekaj urah.

Ne uporabljamo ga na galvaniziranih površinah!

## Uporaba

Pred nanosom kita očistite s površine rjo, maščobe, prah in odstranite silikon. Uporabljeno topilo ne sme vsebovati maščob. Za boljši oprijem  površino na rahlo zbrusimo.

Kit pripravimo tako, da mu dodamo  2-3% trdilca (DINITROL HARDENER 6064) in mešamo, dokler ne dobimo homogene mase. Maksimalna debelina enkratnega nanosa ne sme preseči 10 mm. Debelejša popravila izvedemo v dveh korakih.

Tehnični podatki

Barva			rumenkast

Granulacija		srednje fin

Delovna temp.	18-25oC

Spec. teža		1,79 g/ml

Rok traj. (konz.)	>12 mesecev

Rok traj. (kartuša)	>6 mesecev

Pakirano

Kol.       Vrsta emb.   Šifra

250 g    pločevinka  13011

1 kg      pločevinka  13010

2 kg      pločevinka  13009

3 kg      pločevinka  13008

3 kg       kartuša      13007

10 kg     kartuša      13012

AVTOREPARATURNI KITI  AVTOREPARATURNI  KITI