# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II - spremenjena z Uredbo (EU) št.. 2015/830 - in z Uredbo (ES) 1272/2008, revidiran: september 2017

(nadomešča izdajo od 28.04.2015)

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

- Identifikator izdelka Prodajno ime: BTI – SILIKONSKI SPREJ 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe za nego in mazanje delov iz umetnih mas, gume na vratih, klinastih jermenov, hladnih cevi ## Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Proizvajalec : BTI Befestigungstechnik GmbH Salzstr. 51, D-74653 Ingelfingen, tel.: 0049 7940 141 256, fax: 0049 7940 141 9256 Nujni telefon: 0049 30 / 19240 Berlin Distributer: GRAMA d.o.o. Miklavška cesta 70, 2311 Hoče, tel.: 02/33-00-470, fax.: 02/33-00-480, info@grama.si 1.4. Telefonska številka za nujne primere - od 7:30 do 14:45 – GRAMA d.o.o.: (02) 330-0-470 ### - od 14:45 do 7:30 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih: Center za obveščanje: 112 – klic v sili.

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Izdelek je klasificiran kot nevaren po določilih Pravilnika (CE) 1272/2008 (CLP) (in kasnejše spremembe ter prilagoditve). Zato izdelek potrebuje varnostni list z varnostnimi podatki v skladu z določili Pravilnika (CE) 1907/2006 in kasnejšimi spremembami. Eventualne dodatne informacije glede na nevarnost za zdravje in/ali okolje so navedene v 11. in 12. poglavju tega varnostnega lista. 2.1.1 Pravilnik 1272/2008 (CLP) in kasnejše spremembe in prilagoditve Klasifikacija in oznaka nevarnosti: Skin Irrit. 2 H315 - Povzroča draženje kože. Asp. Tox. 1 H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. STOT SE 3 H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Aquatic Chronic 2 H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Aerosol 1 H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol. Aerosol 1 H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. 2.2 Elementi etikete Etiketiranje nevarnosti po Uredbi (CE) 1272/2008 (CLP) in kasnejših spremembah in prilagoditvah Piktogrami: Opozorilna beseda: NEVARNO. Vsebuje: pentan, ogljikovodike, C6, izoalkane, <5% n-heksan. Stavki o nevarnosti: H315-Povzroča draženje kože. H336-Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411-Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H222-Zelo lahko vnetljiv aerosol. Previdnostni stavki: P101-Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P261-Ne vdihavati hlapov. P273-Preprečiti sproščanje v okolje. P280-Nositi zaščitne rokavice. P312-Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501-Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Opozorilo za aerosole: H229-Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P102-Hraniti zunaj dosega otrok. P210-Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211-Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251-Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410+P412-Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F. Ob nezadostnem prezračevanju možna tvorba eksplozivnih hlapov. 2.3 Druge nevarnosti Zmes ne vsebuje vPvB-sestavin (vPvB = zelo težko razgradljivo, zelo bioakumulativno) oz. ne zapade pod Dodatek XIII Uredbe (ES) 1907/2006. Zmes ne vsebuje PBT-sestavin (PBT = težko razgradljivo, bioakumulativno, strupeno) oz. ne zapade pod Dodatek XIII Uredbe (ES) 1907/2006. Ob nezadostnem prezračevanju možna tvorba eksplozivnih hlapov. Že ob majhnih količinah uhajanja v okolje je nevarnost kontaminacije pitne vode. Uredba (ES) 648/2004: ni podatka.

| 3. sestava/PODATKI O SESTAVINAH |  |
| --- | --- |
| Aerosol 3.1 Snov Podatki niso ustrezni. 3.2. Zmes |  |
| Ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan |  |
| Številka registracije (REACH): | --- |
| Indeks: | --- |
| EINECS/ELINCS/NLP: | 931-254-9 (po REACH-IT) |
| CAS: | (64742-49-0) |
| Vsebnost %: | 20-40 |
| Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP): | Flam. liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Pentan |  |
| Številka registracije (REACH): | --- |
| Indeks: | 601-006-00-1 |
| EINECS/ELINCS/NLP: | 203-692-4 |
| CAS: | CAS 109-66-0 |
| Vsebnost %: | 20-40 |
| Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP): | Flam. liq. 1, H224 Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Celotno besedilo H-stavkov: glej poglavje 16 tega varnostnega lista. |  |

4. ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč ### Vdihavanje : Ponesrečenca odstranimo iz nevarnega območja in ga prenesemo na sveži zrak, ga pokrijemo, naj počiva, po potrebi pokličemo zdravnika. V primeru nezavesti ponesrečenca namestiti v stabilen položaj in ukrepati po navodilih zdravnika. Oči : Po potrebi odstranimo kontaktne leče, izpiramo s čisto vodo najmanj 10 minut, veke držimo odprte, po potrebi poiščemo zdravniško pomoč. Koža : Odstranimo kontaminirano obleko. Kožo operemo z vodo in milom ali z drugim primernim čistilnim sredstvom in namažemo z zaščitno kremo za roke, v primeru pordele kože poklicati zdravnika. Zaužitje : Običajno do zaužitja težko pride (aerosol). Usta temeljito sprati z vodo. Ne izzivati bruhanja. Takoj poiščemo zdravniško pomoč. Nevarno pri vdihavanju. 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Po potrebi zapoznele simptome in učinke lahko najdete tudi v točki 11 oz. glede na način izpostavljenosti v točki 4.1. Lahko se pojavi: draženje dihalnih poti, kašelj, glavobol, omotica, slabost, motnje ravnotežja, vpliv oz. poškodbe centralnega živčnega sistema, zmedenost. Ob daljši izpostavljenosti: izsušitev kože, dermatitis. Zaužitje: slabost, bruhanje, nevarnost aspiracije, pljučni edem. Nadaljnji nevarni simptomi niso izključeni. V določenih primerih se zastrupitveni simptomi lahko pojavijo šele po več urah. - Navedba kakršnekoli takojšnje pomoči, medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Ni preverjeno.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje Primerna: gasilna pena, CO2, gasilni prah, vodna prha. Neprimerna: vodni curek. 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo V primeru požara se lahko tvorijo: ogljikovi oksidi, ogljikovodiki, formaldehid, strupeni plini, nevarnost poka ob segrevanju, tvorba eksplozivnih hlapov oz. mešanice z zrakom, tvorba nevarnih hlapov, težjih od zraka. S širjenjem hlapov ob tleh je možna nevarnost vžiga tudi pri oddaljenih virih. 5.3 Nasvet za gasilce Ob eksploziji ali požaru ne vdihavati hlapov. Uporabiti samostojni dihalni aparat, glede na razsežnost požara po potrebi uporabiti popolno zaščitno opremo. Ogrožene razpršilce hladimo z vodo. Kontaminirano vodo za gašenje odstranimo v skladu z veljavnimi predpisi.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Odstranimo vire vžiga, ne kadimo. Skrbimo za primerno zračenje. Preprečimo vdihavanje hlapov, stik z očmi in kožo. 6.2 Okoljevarstveni ukrepi Čimbolj ublažimo spuščanje večjih količin v okolje. Čimbolj varno zaustavimo razlitje, preprečimo uhajanje v tla in podtalnico. Ne izprazniti v kanalizacijo. Ob nenamernem vnosu v kanalizacijo takoj obvestimo pristojne službe. 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Ob puščanju aerosolov skrbimo za zadostno zračenje. Ob nezadostnem prezračevanju možna tvorba eksplozivnih hlapov. Sredstva za čiščenje: z vpojnimi materiali (pesek, zemlja) zbrati vsebino in odstraniti v skladu s točko 13. 6.4 Sklicevanje na druge oddelke Glej točko 13. in za osebno zaščito točko 8.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje 7.1.1 Splošna priporočila Poskrbimo za dobro prezračenost prostora. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Preprečiti statično naelektrenje. Ne uporabiti izdelka na vročih površinah. Preprečimo stik s kožo in z očmi. V delovnem prostoru je prepovedano jesti, piti, kaditi in hraniti živila. Upoštevati navodila na etiketi, navodila za uporabo in navodila za vzdrževanje. 7.1.2 Smernice za splošne higienske standarde na delovnem mestu Upoštevati splošna higienska navodila za ravnanje s kemikalijami. Med odmorom in po koncu dela umiti roke. Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil. Pred vstopom v prostor, kjer jemo, odstranimo obleko in zaščitno opremo. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Hraniti izven dosega nepooblaščenim. Hraniti v originalni embalaži in zaklenjeno. Ne hranimo v prehodnih prostorih ali na stopniščih. Upoštevati tudi posebna navodila za aerosole. Hraniti v dobro prezračenem prostoru. Zaščititi pred soncem in hraniti pri temperaturi, ki ne presega 50C. Upoštevati posebne pogoje skladiščenja. 7.3 Posebne končne uporabe Trenutno ni na voljo nobenih informacij.

| 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 Parametri nadzora AGW vrednost skupnega deleža ogljikovodikov in topil v pripravku: 1200 mg/m3. Posamezno: 20-40 % ogljikovodiki, C6, izoalkani, < 5% n-heksan: 1200 mg/m3 (AGW) 20-40 % pentan: 1000 ppm (3000 mg/m3) (AGW) propan: 1000 ppm (1800 mg/m3) (AGW) butan: 1000 ppm (2400 mg/m3) (AGW) Ogljikovodiki, C6, izoalkani, < 5% n-heksan: vpliv na zdravje, dolgoročno, sistemski učinki po DNEL: |  |  |  |
| Uporabnik | Način izpostavljenosti |  | Vrednost |
| delavec/zaposlen | človek-dermalno – dolgoročni učinki |  | 13964 mg/kg telesne teže/dan |
| delavec/zaposlen | človek-vdihavanje – dolgoročni učinki |  | 5306 mg/m3 |
| potrošnik | človek-oralno – dolgoročni učinki |  | 1301 mg/kg telesne teže/dan |
| potrošnik | človek-dermalno – dolgoročni učinki |  | 1377 mg/kg telesne teže/dan |
| potrošnik | človek-vdihavanje – dolgoročni učinki |  | 1137 mg/m3 |
| Pentan: vpliv na zdravje, dolgoročno, sistemski učinki po DNEL: |  |  |  |
| Uporabnik | Način izpostavljenosti |  | Vrednost |
| delavec/zaposlen | človek-dermalno – dolgoročni učinki |  | 432 mg/kg telesne teže/dan |
| delavec/zaposlen | človek-vdihavanje – dolgoročni učinki |  | 3000 mg/m3 |
| potrošnik | človek-dermalno – dolgoročni učinki |  | 214 mg/kg telesne teže/dan |
| potrošnik | človek-vdihavanje – dolgoročni učinki |  | 643 mg/m3 |
| potrošnik | človek-oralno – dolgoročni učinki |  | 214 mg/kg telesne teže/dan |
| delavec/zaposlen | človek-dermalno – dolgoročni učinki |  | 13964 mg/kg telesne teže/dan |
| delavec/zaposlen | človek-vdihavanje – dolgoročni učinki |  | 5306 mg/m3 |
| Vpliv na okolje: |  |  |  |
|  | Vodno okolje | PNEC | 0,23 mg/L |
|  | Okolje – usedline | PNEC | 1,2 mg/kg |
|  | Okolje – tla | PNEC | 0,55 mg/kg |
|  | Okolje – čistilna naprava | DNEL | 3,6 mg/L |
| Legenda: AGW = mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu (Nemčija). DNEL = določitev izpeljanih ravni brez učinka, ki temeljijo na zdravju, za izpostavljenost na delovnem mestu (in drugo izpostavljenost) kemikalijam. PNEC = predvidena mejna koncentracija, še brez učinkov. |  |  |  |
| 8.2 Nadzor izpostavljenosti 8.2.1 Primerna tehnična oprema za nadzor Skrbimo za dobro zračenje. To lahko omogočimo z lokalnim aspiratorjem ali izpuhom. Če to ne zadošča, je potrebna uporaba primerne zaščite dihal. Velja le, če so zgoraj navedene mejne vrednosti prekoračene. 8.2.2 Osebni zaščitni ukrepi, npr. osebna zaščitna oprema Upoštevati splošna higienska navodila za ravnanje s kemikalijami. Med odmorom in po koncu dela umiti roke. Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil. Pred vstopom v prostor, kjer jemo, odstranimo obleko in zaščitno opremo. Zaščita dihal: samo ob prekoračenih zgoraj navedenih mejnih vrednostih (AGW) je potrebna uporaba dihalne maske s filtrom A2 P2 (EN 14387), barvna koda: rjava, bela. Pri večjih koncentracijah: dihalni aparat (samostojni dihalni aparat) (npr. EN 137 ali EN 138). Upoštevati časovne omejitve uporabe aparatov. Zaščita rok/kože: uporaba rokavic iz nitrila (EN 374) – minimalna debelina plasti: 0,5 mm - čas pronicanja: >= 480 min (določeni čas pronicanja v skladu z EN 374, razdelek 3 ni bil izpeljan v dejanskih pogojih dela, zato se priporoča upoštevanje maksimalno 50% časa, ki je naveden). Priporočljiva uporaba zaščitne kreme za roke. Uporaba delovne zaščitne obleke (npr. zaščitni čevlji EN ISO 20345, delovna obleka z dolgimi rokavi). Zaščita oči/obraza: uporaba zaščitnih očal, ki tesnijo, s stransko zaščito (EN 166). 8.2.3 Omejitve in nadzor izpostavljenosti okolja Doslej ni podatkov. |  |  |  |

| 9. fizikalne in kemijske lastnosti |  |
| --- | --- |
| Agregatno stanje: aerosol, tekoče Barva: prozorna Vonj: karakterističen Začetno vrelišče in območje vrelišča: -44°C Vnetljivost (trdo, plinasto stanje): ni določena Plamenišče: < 0°C Spodnja / zgornja ekspl. meja: 1,1 / 10,9 vol-% Vsebnost topil: 90,4% | Samovžig: 200°C Hitrost izparevanja: ni določena Parni tlak pri 20°C: 2,8 bar Gostota pri 20°C: 0,624 g/cm3 Topnost v maščobi: ni določena Topnost v vodi: ni topen pH: ni izmerljiv |
| Eksplozivne lastnosti: možna tvorba eksplozivnih hlapov/zmesi z zrakom. Izdelek ni eksploziven. |  |

10. obstojnost in reakTIVNOST

10.1 Reaktivnost Izdelek ni bil preverjen. 10.2 Kemijska stabilnost Ob pravilnem skladiščenju in uporabi je izdelek stabilen. 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane. 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Glej tudi točko 7. Segrevanje, odprti plamen, viri vžiga. Povečevanje tlaka namreč vodi do poka pločevinke. 10.5 Nezdružljivi materiali Izogibati se stiku z močnimi oksidanti. 10.6 Nevarni produkti razgradnje Glej tudi točko 5.2. Ob pravilni uporabi izdelek ni razgradljiv.

| 11. toksikološki podatki |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Za morebitne nadaljnje podatke o vplivu na zdravje glej točko 2.1 (razvrstitev). |  |  |  |  |  |  |
| BTI – SILIKONSKI SPREJ - splošno |  |  |  |  |  |  |
| Strupenost / učinek | Področje opazovanja | Vrednost | Organizem | Testna metoda | Opombe |  |
| Druge informacije: |  |  |  |  | razvrstitev v skladu z račun. metodo |  |
| Ogljikovodiki, C6, izoalkani, < 5% n-heksan |  |  |  |  |  |  |
| Strupenost / učinek | Področje opazovanja | Vrednost | Organizem | Testna metoda |  | Opombe |
| Akutna strupenost, oralno: | ATE | 3676 mg/kg |  |  |  | izračunana vrednost |
| Pentan |  |  |  |  |  |  |
| Akutna strupenost, oralno: | LD50 | >2000 mg/kg | podgana | OECD 401 |  |  |
| Akutna strupenost, vdihavanje: | LC50 | >5 mg/l/4h | podgana | OECD 403 |  |  |
| Jedko/dražilno, koža: |  |  |  | OECD 404 |  | ni dražilno, ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože |
| Težje poškodbe / draženje oči: |  |  |  | OECD 405 |  | rahlo dražilno |
| Preobčutljivost dihalnih poti/kože: |  |  |  | OECD 406 |  | ne (pri vdihavanju in stiku s kožo) |
| Zarodne celice / mutagenost: |  |  |  | OECD 471 |  | ne |
| Rakotvornost: |  |  |  |  |  | ne |
| Strupeno za razmnoževanje: |  |  |  | OECD 416 |  | ne |
| Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost (STOT-SE): |  |  |  |  |  | lahko povzroči zaspanost in omotico |
| Specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost (STOT-RE): |  |  |  |  |  | ne |
| Nevarnost ob vdihavanju: |  |  |  |  |  | da |
| Draženje dihalnih poti: |  |  |  |  |  | ni dražilno |
| Simptomi: | izsušitev kože, težave z dihanjem, kašelj, vročina, omotica, slabost, glavobol, izguba zavesti, pekoči nos in grlo |  |  |  |  |  |
| Propan |  |  |  |  |  |  |
| Strupenost / učinek | Področje opazovanja | Vrednost | Organizem | Testna metoda |  | Opombe |
| Zarodne celice / mutagenost (bakterijsko): |  |  |  | OECD 471 |  | ne |
| Simptomi: | zasoplost, izguba zavesti, ozebline, glavobol, krči, vnetje sluznice, omotica, slabost in bruhanje |  |  |  |  |  |
| Legenda: ATE = ocena akutne strupenosti v skladu z Uredbo EU 1272/2008 (CLP) OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. |  |  |  |  |  |  |

| 12. EKološki podatki |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Morebitne nadaljnje podatke o vplivu na okolje glej točko 2.1 (razvrstitev). |  |  |  |  |  |
| BTI – SILIKONSKI SPREJ - splošno |  |  |  |  |  |
| Strupenost / učinek |  |  |  |  |  |
| Obstojnost in razgradljivost: | tensidi, vsebovani v pripravku, izpolnjujejo pogoje biološke razgradljivosti, določene po Uredbi 648/2004 o detergentih. Dokumenti, ki to dokazujejo, so na vpogled (na njihovo neposredno zahtevo) pristojnim organom držav članic ali na zahtevo proizvajalca detergentov. |  |  |  |  |
| Kopičenje v organizmih: | na osnovi log P-vrednosti posameznih komponent ni predvideno |  |  |  |  |
| Druge informacije: | glede na sestavo ne vsebuje AOX (adsorbcijskih organskih halogenskih spojin) |  |  |  |  |
| Ogljikovodiki, C6, izoalkani, < 5% n-heksan |  |  |  |  |  |
| Strupenost / učinek | Področje opazovanja | Vrednost | Organizem | Testna metoda | Opombe |
| Strupenost, ribe: | LC50 | > 1 mg/l-48h | oryzias latipes |  |  |
| Strupenost, daphnia: | LC50 | 3,87 mg/l-48h | vodna bolha |  |  |
| Strupenost, alge: | NOELR | 30 mg/l-72h | Raphidocelis subcapitata |  |  |
| Strupenost, alge: | ErC50 | 55 mg/l-72h | zelena alga |  |  |
| Obstojnost in razgradljivost: |  |  |  |  | enostavno biološko razgradljiv |
| Kopičenje v organizmih: | log Kow | 4 |  |  |  |
| Rezultati PBT- in vPvB-ocene: |  |  |  |  | ne vsebuje |
| Pentan |  |  |  |  |  |
| Strupenost / učinek | Področje opazovanja | Vrednost | Organizem | Testna metoda | Opombe |
| Topnost v vodi |  | 0,2 g/L |  |  |  |
| Propan / butan |  |  |  |  |  |
| Strupenost / učinek | Področje opazovanja | Vrednost | Opombe |  |  |
| Kopičenje v organizmih: | log Pow | (propan) 2,28 (butan) 2,98 | bistvenega kopičenja v organizmih ni pričakovati (log Pow 1-3) |  |  |
| Rezultati PBT- in vPvB-ocene: |  |  | ne vsebuje |  |  |
| Legenda: NOELR = najvišji odmerek pri poskusih na živalih, pri katerem še ni zaznati vpliva |  |  |  |  |  |

13. odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki Za snov/zmes/odpadke (Uredba o ravnanju z odpadki: Ur. list RS 103/11) Navedene klasifikacije odpadkov so priporočene na osnovi predvidene uporabe izdelka. 07 02 17 Odpadki, ki vsebujejo silikone in niso navedeni pod 07 02 16 16 05 04 Plini v tlačnih posodah (tudi haloni), ki vsebujejo nevarne snovi Ob posebni uporabi, okoliščinah ali pogojih odstranjevanja s strani uporabnika je lahko dodeljena tudi druga klasifikacija odpadkov. Priporočilo: upoštevati lokalne veljavne predpise. Neizpraznjene pločevinke dostaviti zbirnemu centru za nevarne odpadke. Izpraznjene in očiščene pločevinke pa dostaviti zbirnemu centru za reciklirane odpadke. Za onesnaženo-odpadno embalažo (Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo: Ur. list RS 84/06 in kasnejše spremembe) Upoštevati lokalne veljavne predpise. Kontaminiranih posod ne smemo preluknjati, rezati ali variti. 15 01 04 Kovinska embalaža. 15 01 10 Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi.

14. podatki O PREVOZU

14.1 Številka ZN ADR/RID, IMDG, IATA: 1950 14.2 Pravilno odpremno ime ZN ADR/RID: UN 1950, aerosoli IMDG: UN 1950, aerosoli (Nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom) IATA: UN 1950, aerosoli, vnetljivi 14.3 Razredi nevarnosti prevoza ADR/RID: razred: 2.1, koda: 5F, omejena količina (ADR 2013): 1 L, predori: D IMDG: razred: 2.1, EmS: F-D, S-U IATA: razred: 2.1 14.4 Skupina embalaže ADR/RID, IMDG, IATA: - 14.5 Nevarnosti za okolje ADR/RID: okolju nevarno IMDG: okolju nevarno, nevarno za morje: da IATA: brezpredmetno. 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Uporabniki morajo biti usposobljeni za prevoz nevarnih snovi. Varnostne predpise morajo upoštevati vsi udeleženci pri prevozu. Potrebno je upoštevati previdnostne ukrepe za preprečevanje poškodb. 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC Tovor ne more biti v razsutem stanju, ampak le v kosih, zato je to brezpredmetno. Minimalnih količin se ne kontrolira. Številka nevarnosti in koda embalaže sta na vpogled.

15. zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Razvrstitev in označevanje: glej točko 2. Upoštevajte omejitve. VOC 1999/13/EC: 90,4 % Razred nevarnosti za vodno okolje (Nemčija): 2 Samoocenjevanje: da (VwVwS – upravna uredba za snovi, ki so nevarne za vodno okolje) 15.2 Ocena kemijske varnosti Ocena kemijske varnosti za to zmes ni predvidena.

| 16. DRUGI PODATKI |  |
| --- | --- |
| Te informacije se nanašajo na dostavljeno blago. Razred skladiščenja: 2 B Razvrstitev in metode razvrščanja zmesi v skladu z Uredbo (CE) 1272/2008 (CLP): |  |
| Razvrstitev po Uredbi (CE) 1272/2008 (CLP) | Uporabljena metoda |
| Skin Irrit. 2, H315 | Razvrstitev po računski metodi. |
| Asp. Tox. 1, H304 | Razvrstitev po računski metodi. |
| STOT SE 3, H336 | Razvrstitev po računski metodi. |
| Aquatic Chronic 2, H411 | Razvrstitev po računski metodi. |
| Aerosol, 1, H222 | Razvrstitev na osnovi testiranja. |
| Aerosol, 1, H229 | Razvrstitev na osnovi testiranja. |
| Naslednji stavki predstavljajo celotno vsebino H-stavkov, razredov in kategorij nevarnosti (GHS/CLP) vseh sestavin (navedenih v točki 2 in 3). H224 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H225 Vnetljiva tekočina in hlapi. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Skin Irrit. – draženje kože Asp. Tox. – nevarnost pri vdihavanju STOT SE – specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – enkratna izpostavljenost STOT enkrat Aquatic Chronic – nevarno za vodno okolje - kronično Aerosol – aerosolni razpršilec Flam. Liq. – vnetljiva tekočina Splošna zakonodaja: - Uredba EC 1907/2006 (REACH) - Uredba EC 1272/2008 (GHS) - Uredba EC 790/2009 (1 ATP GHS) - Uredba EC 453/2010 (sprememba Uredbe REACH – prilagoditev GHS-u) - Uredba EC 286/2011 (2 ATP GHS) - Uredba EC 618/2012 (3 ATP GHS) - Uredba EC 487/2013 (4 ATP GHS) - Uredba EC 944/2013 (5 ATP GHS) - Uredba EC 605/2014 (6 ATP GHS) - Uredba EU 2015/830 - ECHA internetna stran Zbrane informacije temeljijo na trenutnem znanju in opisujejo produkt glede na ustrezne varnostne ukrepe. Informacije ne predstavljajo jamstva za lastnosti produkta. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za nepravilno uporabo. |  |