# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II - spremenjena z Uredbo (EU) št.. 2015/830 - in z Uredbo (ES) 1272/2008, revidiran: september 2017

(nadomešča izdajo od 15.06.2014)

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

- Identifikator izdelka Prodajno ime: BTI - ČISTILEC ZAVOR 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe očisti umazanijo zavor in sklopke ## Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Proizvajalec : BTI Befestigungstechnik GmbH Salzstr. 51, D-74653 Ingelfingen, tel.: 0049 7940 141 256, fax: 0049 7940 141 9256 Nujni telefon: 0049 30 / 19240 Berlin Distributer: GRAMA d.o.o. Miklavška cesta 70, 2311 Hoče, tel.: 02/33-00-470, fax.: 02/33-00-480, info@grama.si 1.4. Telefonska številka za nujne primere - od 7:30 do 14:45 – GRAMA d.o.o.: (02) 330-0-470 ### - od 14:45 do 7:30 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih: Center za obveščanje: 112 – klic v sili.

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Izdelek je klasificiran kot nevaren po določilih Pravilnika (CE) 1272/2008 (CLP) (in kasnejše spremembe ter prilagoditve). Zato izdelek potrebuje varnostni list z varnostnimi podatki v skladu z določili Pravilnika (CE) 1907/2006 in kasnejšimi spremembami. Eventualne dodatne informacije glede na nevarnost za zdravje in/ali okolje so navedene v 11. in 12. poglavju tega varnostnega lista. 2.1.1 Pravilnik 1272/2008 (CLP) in kasnejše spremembe in prilagoditve Klasifikacija in oznaka nevarnosti: Skin Irrit. 2 H315 - Povzroča draženje kože. STOT SE 3 H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Aquatic Chronic 2 H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Aerosol 1 H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol. Aerosol 1 H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. 2.2 Elementi etikete Etiketiranje nevarnosti po Uredbi (CE) 1272/2008 (CLP) in kasnejših spremembah in prilagoditvah Piktogrami: Opozorilna beseda: NEVARNO. Vsebuje: ogljikovodike, C6-C7, n-alkane, izoalkane, <5% n-heksan. Stavki o nevarnosti: H315-Povzroča draženje kože. H336-Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411-Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H222-Zelo lahko vnetljiv aerosol. Previdnostni stavki: P101-Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P261-Ne vdihavati hlapov. P273-Preprečiti sproščanje v okolje. P280-Nositi zaščitne rokavice. P312-Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501-Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Opozorilo za aerosole: H229-Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P102-Hraniti zunaj dosega otrok. P210-Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211-Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251-Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410+P412-Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F. Ob nezadostnem prezračevanju možna tvorba eksplozivnih hlapov. 2.3 Druge nevarnosti Zmes ne vsebuje vPvB-sestavin (vPvB = zelo težko razgradljivo, zelo bioakumulativno) oz. ne zapade pod Dodatek XIII Uredbe (ES) 1907/2006. Zmes ne vsebuje PBT-sestavin (PBT = težko razgradljivo, bioakumulativno, strupeno) oz. ne zapade pod Dodatek XIII Uredbe (ES) 1907/2006. Ob nezadostnem prezračevanju možna tvorba eksplozivnih hlapov. Uredba (ES) 648/2004: 30 % in več alifatskih ogljikovodikov.

| 3. sestava/PODATKI O SESTAVINAH |  |
| --- | --- |
| Aerosol 3.1 Snov Podatki niso ustrezni. 3.2. Zmes |  |
| Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, < 5% n-heksan |  |
| Številka registracije (REACH): | 01-2119475514-35-XXXX |
| Indeks: | --- |
| EINECS/ELINCS/NLP: | 921-024-6 (po REACH-IT) |
| CAS: | CAS --- |
| Vsebnost %: | 80-100 |
| Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP): | Flam. liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Ogljikov dioksid | Snov, za katero velja mejna vrednost izpostavljenosti |
| Številka registracije (REACH): | --- |
| Indeks: | --- |
| EINECS/ELINCS/NLP: | 204-696-9 |
| CAS: | CAS 124-38-9 |
| Vsebnost %: | 1-5 |
| Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP): | --- |
| Celotno besedilo H-stavkov: glej poglavje 16 tega varnostnega lista. |  |

4. ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč ### Vdihavanje : Ponesrečenca odstranimo iz nevarnega območja in ga prenesemo na sveži zrak, ga pokrijemo, naj počiva, po potrebi pokličemo zdravnika. V primeru nezavesti ponesrečenca namestiti v stabilen položaj in ukrepati po navodilih zdravnika. Oči : Izpiramo s čisto vodo najmanj 10 minut, veke držimo odprte, po potrebi poiščemo zdravniško pomoč. Koža : Odstranimo kontaminirano obleko. Kožo operemo z vodo in milom ali z drugimi primernimi čistilnim sredstvom in namažemo z zaščitno kremo za roke. Zaužitje : Običajno do zaužitja težko pride (aerosol). Sicer pa: ne izzivati bruhanja. Takoj poiščemo zdravniško pomoč. Pokazati embalažo ali etiketo. 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Po potrebi zapoznele simptome in učinke lahko najdete tudi v točki 11 oz. glede na način izpostavljenosti v točki 4.1. Lahko se pojavi: glavobol, omotica, slabost, motnje ravnotežja, vpliv oz. poškodbe centralnega živčnega sistema, izguba zavesti. Ob daljši izpostavljenosti: izsušitev kože, dermatitis. Zaužitje: slabost, bruhanje, nevarnost aspiracije, poškodbe pljuč. V določenih primerih se zastrupitveni simptomi lahko pojavijo šele po več urah. - Navedba kakršnekoli takojšnje pomoči, medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Ni preverjeno.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje Primerna: gasilna pena, CO2, gasilni prah. Neprimerna: vodni curek. 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo V primeru požara se lahko tvorijo: ogljikovi oksidi, strupeni produkti razkroja. Ob daljšem segrevanju lahko pride do eksplozije. Tvorba eksplozivnih hlapov, mešanice zraka. 5.3 Nasvet za gasilce Uporabiti: dihalni aparat, po potrebi popolno zaščitno opremo. Ogrožene razpršilce hladimo z vodo. Kontaminirano vodo za gašenje odstranimo v skladu z veljavnimi predpisi. Ob eksploziji ali požaru ne vdihavati hlapov.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Odstranimo vire vžiga, ne kadimo. Skrbimo za primerno zračenje. Preprečimo vdihavanje hlapov, stik z očmi in kožo. 6.2 Okoljevarstveni ukrepi Čimbolj ublažimo spuščanje večjih količin v okolje. Čimbolj varno zaustavimo razlitje, preprečimo uhajanje v tla in podtalnico. Ne izprazniti v kanalizacijo. Ob nenamernem vnosu v kanalizacijo takoj obvestimo pristojne službe. 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Ob puščanju aerosolov skrbimo za zadostno zračenje. Sredstva za čiščenje: z vpojnimi materiali (pesek, zemlja) zbrati vsebino in odstraniti v skladu s točko 13. 6.4 Sklicevanje na druge oddelke Glej točko 13. in za osebno zaščito točko 8.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje 7.1.1 Splošna priporočila Poskrbimo za dobro prezračenost prostora. Ob neprimernem zračenju je možna tvorba eksplozivnih hlapov. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Preprečiti statično naelektrenje. Ne uporabiti izdelka na vročih površinah. Preprečimo stik s kožo in z očmi. V delovnem prostoru je prepovedano jesti, piti, kaditi in hraniti živila. Upoštevati navodila na etiketi, navodila za uporabo in navodila za vzdrževanje. 7.1.2 Smernice za splošne higienske standarde na delovnem mestu Upoštevati splošna higienska navodila za ravnanje s kemikalijami. Med odmorom in po koncu dela umiti roke. Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil. Pred vstopom v prostor, kjer jemo, odstranimo obleko in zaščitno opremo. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Hraniti izven dosega nepooblaščenim. Hraniti v originalni embalaži in zaklenjeno. Ne hranimo v prehodnih prostorih ali na stopniščih. Upoštevati tudi posebna navodila za aerosole. Hraniti v dobro prezračenem prostoru. Zaščititi pred soncem in hraniti pri temperaturi, ki ne presega 50C. Izdelka ne prevažati v osebnem avtomobilu. Upoštevati posebne pogoje skladiščenja. 7.3 Posebne končne uporabe Trenutno ni na voljo nobenih informacij.

| 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 Parametri nadzora AGW vrednost skupnega deleža ogljikovodikov in topil v pripravku: 1200 mg/m3. Posamezno: 80-100 % ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, < 5% n-heksan: 1200 mg/m3 (AGW) 1-5 % ogljikov dioksid: 5000 ppm (9100 mg/m3) (AGW) oz. 5000 ppm (9000 mg/m3) (EU) propan: 1000 ppm (1800 mg/m3) (AGW) izobutan: 1000 ppm (2400 mg/m3) (AGW) Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, < 5% n-heksan: vpliv na zdravje, dolgoročno, sistemski učinki po DNEL: |  |  |
| Uporabnik | Način izpostavljenosti | Vrednost |
| delavec/zaposlen | človek-dermalno – dolgoročni učinki | 300 mg/kg telesne teže/dan |
| delavec/zaposlen | človek-vdihavanje – dolgoročni učinki | 2035 mg/m3 |
| potrošnik | človek-dermalno – dolgoročni učinki | 149 mg/kg telesne teže/dan |
| potrošnik | človek-vdihavanje – dolgoročni učinki | 447 mg/m3 |
| potrošnik | človek-oralno – dolgoročni učinki | 149 mg/kg telesne teže/dan |
| Legenda: AGW = mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu (Nemčija). DNEL = določitev izpeljanih ravni brez učinka ki temeljijo na zdravju, za izpostavljenost na delovnem mestu (in drugo izpostavljenost) kemikalijam. 8.2 Nadzor izpostavljenosti 8.2.1 Primerna tehnična oprema za nadzor Skrbimo za dobro zračenje. To lahko omogočimo z lokalnim aspiratorjem ali izpuhom. Če to ne zadošča, je potrebna uporaba primerne zaščite dihal. Velja le, če so zgoraj navedene mejne vrednosti prekoračene. 8.2.2 Osebni zaščitni ukrepi, npr. osebna zaščitna oprema Upoštevati splošna higienska navodila za ravnanje s kemikalijami. Med odmorom in po koncu dela umiti roke. Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil. Pred vstopom v prostor, kjer jemo, odstranimo obleko in zaščitno opremo. Zaščita dihal: samo ob prekoračenih zgoraj navedenih mejnih vrednostih (AGW) je potrebna uporaba dihalne maske s filtrom A (EN 14387) rjave barve. Zaščita rok/kože: uporaba rokavic iz nitrila (EN 374) – minimalna debelina plasti: 0,35 mm - čas pronicanja: >= 240 min ali uporaba rokavic iz fluor-kavčuka (EN 374) - minimalna debelina plasti: 0,4 mm - čas pronicanja: >= 240 min. Priporočljiva uporaba zaščitne kreme za roke. Uporaba delovne zaščitne obleke (npr. zaščitni čevlji EN ISO 20345, delovna obleka z dolgimi rokavi). Zaščita oči/obraza: uporaba zaščitnih očal, ki tesnijo, s stransko zaščito (EN 166). 8.2.3 Omejitve in nadzor izpostavljenosti okolja Doslej ni podatkov. |  |  |

| 9. fizikalne in kemijske lastnosti |  |
| --- | --- |
| Agregatno stanje: aerosol, tekoče Barva: prozorna Vonj: karakterističen Vnetljivost (trdo, plinasto stanje): da Plamenišče: neuporabno Samovžig: > 250°C | Tlak pri 20°C: 6,5 bar Gostota pri 20°C: 0,71 Topnost v maščobi: topen Topnost v vodi: ni topen pH: ni izmerljiv |
| Eksplozivne lastnosti: možna tvorba eksplozivnih hlapov/zmesi z zrakom. Izdelek ni eksploziven. |  |

10. obstojnost in reakTIVNOST

10.1 Reaktivnost Glej tudi točke 10.2 do 10.6. Izdelek ni bil preverjen. 10.2 Kemijska stabilnost Glej tudi točke 10.1 do 10.6. Ob pravilnem skladiščenju in uporabi je izdelek stabilen. 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij Glej tudi točke 10.1 do 10.6. Ob pravilni uporabi izdelek ni razgradljiv. 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Glej tudi točko 7. Segrevanje, odprti plamen, viri vžiga. Povečevanje tlaka namreč vodi do poka pločevinke. Elektrostatična napetost. 10.5 Nezdružljivi materiali Glej tudi točko 7. Izogibati se stiku z močnimi oksidanti. 10.6 Nevarni produkti razgradnje Glej tudi točke 10.1 do 10.5 Glej tudi točko 5.2. Ob pravilni uporabi izdelek ni razgradljiv.

| 11. toksikološki podatki |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Morebitne nadaljnje podatke o vplivu na zdravje glej točko 2.1 (razvrstitev). |  |  |  |  |  |  |
| BTI - ČISTILEC ZAVOR - splošno |  |  |  |  |  |  |
| Strupenost / učinek | Področje opazovanja | Vrednost | Organizem | Testna metoda | Opombe |  |
| Nevarnost ob vdihavanju: |  |  |  |  | da |  |
| Druge informacije: |  |  |  |  | razvrstitev v skladu z račun. metodo |  |
| Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, < 5% n-heksan |  |  |  |  |  |  |
| Strupenost / učinek | Področje opazovanja | Vrednost | Organizem | Testna metoda |  | Opombe |
| Akutna strupenost, oralno: | LD50 | >5840 mg/kg | podgana | OECD 401 |  |  |
| Akutna strupenost, dermalno: | LD50 | >2920 mg/kg | podgana | OECD 402 |  |  |
| Akutna strupenost, vdihavanje: | LC50 | >25,2 mg/l/4h | podgana | OECD 403 |  | hlapi |
| Jedko/dražilno, koža: |  |  |  | OECD 404 |  | dražilno |
| Težje poškodbe / draženje oči: |  |  |  | OECD 405 |  | rahlo dražilno |
| Preobčutljivost dihalnih poti/kože: |  |  |  | OECD 406 |  | ne |
| Zarodne celice / mutagenost: |  |  |  | OECD 471 |  | ne |
| Rakotvornost: |  |  |  |  |  | ne |
| Strupeno za razmnoževanje: |  |  |  | OECD 414 |  | ne |
| Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost (STOT-SE): |  |  |  |  |  | lahko povzroči zaspanost in omotico |
| Specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost (STOT-RE): |  |  |  |  |  | ne |
| Nevarnost ob vdihavanju: |  |  |  |  |  | da |
| Draženje dihalnih poti: |  |  |  |  |  | ni dražilno |
| Simptomi: | omotica, izguba zavesti, motnje srca / krvnega obtoka, krči, vnetje sluznice, slabost in bruhanje |  |  |  |  |  |
| Simptomi: | glavobol, utrujenost, omotica, slabost, krči, srbenje |  |  |  |  |  |
| Simptomi: | omotica, izguba zavesti, motnje srca / krvnega obtoka, glavobol, krči, zaspanost, vnetje sluznice, slabost in bruhanje |  |  |  |  |  |
| Ogljikov dioksid |  |  |  |  |  |  |
| Strupenost / učinek |  |  |  |  |  |  |
| Simptomi: | izguba zavesti, tvorba mehurjev ob stiku s kožo, bruhanje, ozebline, razdražljivost, razbijanje srca, srbenje, glavobol, krči, šumenje v ušesih, omotica |  |  |  |  |  |
| - / - |  |  |  |  |  |  |
| Propan |  |  |  |  |  |  |
| Strupenost / učinek | Področje opazovanja | Vrednost | Organizem | Testna metoda |  | Opombe |
| Zarodne celice / mutagenost (bakterijsko): |  |  |  | OECD 471 |  | ne |
| Simptomi: | zasoplost, izguba zavesti, ozebline, glavobol, krči, vnetje sluznice, omotica, slabost in bruhanje |  |  |  |  |  |
| Izobutan: |  |  |  |  |  |  |
| Strupenost / učinek | Področje opazovanja | Vrednost | Organizem | Testna metoda |  | Opombe |
| Akutna strupenost, vdihavanje: | LC50 | 658 mg/l/4h | podgana |  |  |  |
| Težje poškodbe / draženje oči: |  |  | kunec |  |  | ni dražilno |
| Zarodne celice / mutagenost: |  |  |  | OECD 471 |  | ne |
| Simptomi: | izguba zavesti, ozebline, glavobol, krči, omotica, slabost in bruhanje |  |  |  |  |  |
| Legenda: OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj |  |  |  |  |  |  |

| 12. EKološki podatki |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Morebitne nadaljnje podatke o vplivu na okolje glej točko 2.1 (razvrstitev). |  |  |  |  |  |
| BTI - ČISTILEC ZAVOR - splošno |  |  |  |  |  |
| Strupenost / učinek |  |  |  |  |  |
| Obstojnost in razgradljivost: | produkt plava po vodni površini |  |  |  |  |
| Druge informacije: | glede na sestavo ne vsebuje AOX (adsorbcijskih organskih halogenskih spojin) |  |  |  |  |
| Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, < 5% n-heksan |  |  |  |  |  |
| Strupenost / učinek | Področje opazovanja | Vrednost | Organizem | Testna metoda | Opombe |
| Strupenost, ribe: | LC50 | 11,4 mg/l-96h | šarenka | OECD 203 |  |
| Strupenost, daphnia: | EC50 | 3 mg/l-48h | vodna bolha | OECD 202 |  |
| Strupenost, daphnia: | NOEC / NOEL | 1 mg/l-21 dni | vodna bolha | OECD 211 |  |
| Strupenost, alge: | EC50 | 30 mg/l-72h | zelena alga | OECD 201 |  |
| Obstojnost in razgradljivost: |  | 81 % - 28 dni |  |  |  |
| Kopičenje v organizmih: | log Pow | 3,4 - 5,2 |  |  |  |
| Kopičenje v organizmih: | BCF | 242 - 253 |  |  |  |
| Rezultati PBT- in vPvB-ocene: |  |  |  |  | ne vsebuje |
| Topnost v vodi: |  |  |  |  | netopno |
| Ogljikov dioksid |  |  |  |  |  |
| Strupenost / učinek | Področje opazovanja | Vrednost | Organizem | Testna metoda | Opombe |
| Drugi škodljivi učinki: |  |  |  |  | učinek tople grede |
| Propan |  |  |  |  |  |
| Strupenost / učinek | Področje opazovanja | Vrednost | Opombe |  |  |
| Kopičenje v organizmih: | log Pow | 2,28 | bistvenega kopičenja v organizmih ni pričakovati (log Pow 1-3) |  |  |
| Rezultati PBT- in vPvB-ocene: |  |  | ne vsebuje |  |  |
| Legenda: NOEC = najvišja koncentracija pri poskusih na živalih, pri kateri še ni zaznati vpliva NOEL = najvišji odmerek pri poskusih na živalih, pri katerem še ni zaznati vpliva BCF = biokoncentracijski faktor |  |  |  |  |  |

13. odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki Za snov/zmes/odpadke (Uredba o ravnanju z odpadki: Ur. list RS 103/11) Navedene klasifikacije odpadkov so priporočene na osnovi predvidene uporabe izdelka. 14 06 03 Druga topila in mešanice topil 16 05 04 Plini v tlačnih posodah (tudi haloni), ki vsebujejo nevarne snovi Ob posebni uporabi, okoliščinah ali pogojih odstranjevanja s strani uporabnika je lahko dodeljena tudi druga klasifikacija odpadkov. Priporočilo: upoštevati lokalne veljavne predpise. Za onesnaženo-odpadno embalažo (Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo: Ur. list RS 84/06 in kasnejše spremembe) Upoštevati lokalne veljavne predpise. Kontaminiranih posod ne smemo preluknjati, rezati ali variti. 15 01 04 Kovinska embalaža.

14. podatki O PREVOZU

14.1 Številka ZN ADR/RID, IMDG, IATA: 1950 14.2 Pravilno odpremno ime ZN ADR/RID: UN 1950, aerosoli IMDG: UN 1950, aerosoli (Nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom) IATA: UN 1950, aerosoli, vnetljivi 14.3 Razredi nevarnosti prevoza ADR/RID: razred: 2.1, koda: 5F, omejena količina (ADR 2013): 1 L, predori: D IMDG: razred: 2.1, EmS: F-D, S-U IATA: razred: 2.1 14.4 Skupina embalaže ADR/RID, IMDG, IATA: - 14.5 Nevarnosti za okolje ADR/RID: okolju nevarno IMDG: okolju nevarno, nevarno za morje: da IATA: brezpredmetno. 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Uporabniki morajo biti usposobljeni za prevoz nevarnih snovi. Varnostne predpise morajo upoštevati vsi udeleženci pri prevozu. Potrebno je upoštevati previdnostne ukrepe za preprečevanje poškodb. 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC Tovor ne more biti v razsutem stanju, ampak le v kosih, zato je to brezpredmetno. Minimalnih količin se ne kontrolira. Številka nevarnosti in koda embalaže sta na vpogled. Upoštevati morebitne posebne določbe.

15. zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Razvrstitev in označevanje: glej točko 2. Upoštevajte omejitve. VOC 1999/13/EC: 96,6 % Razred nevarnosti za vodno okolje (Nemčija): 1 Samoocenjevanje: da (VwVwS – upravna uredba za snovi, ki so nevarne za vodno okolje) 15.2 Ocena kemijske varnosti Ocena kemijske varnosti za to zmes ni predvidena.

| 16. DRUGI PODATKI |  |
| --- | --- |
| Te informacije se nanašajo na dostavljeno blago. Razred skladiščenja: 2 B Razvrstitev in metode razvrščanja zmesi v skladu z Uredbo (CE) 1272/2008 (CLP): |  |
| Razvrstitev po Uredbi (CE) 1272/2008 (CLP) | Uporabljena metoda |
| Skin Irrit. 2, H315 | Razvrstitev po računski metodi. |
| STOT SE 3, H336 | Razvrstitev po računski metodi. |
| Aquatic Chronic 2, H411 | Razvrstitev po računski metodi. |
| Aerosol, 1, H222 | Razvrstitev na osnovi testiranja. |
| Asp. Tox. 1, H304 | Razvrstitev po računski metodi. |
| Aerosol, 1, H229 | Razvrstitev na osnovi testiranja. |
| Naslednji stavki predstavljajo celotno vsebino H-stavkov, razredov in kategorij nevarnosti (GHS/CLP) vseh sestavin (navedenih v točki 2 in 3). H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H225 Vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Skin Irrit. – draženje kože STOT SE – specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – enkratna izpostavljenost STOT enkrat Aquatic Chronic – nevarno za vodno okolje - kronično Asp. Tox. – nevarnost pri vdihavanju Flam. Liq. – vnetljiva tekočina Splošna zakonodaja: - Uredba EC 1907/2006 (REACH) - Uredba EC 1272/2008 (GHS) - Uredba EC 790/2009 (1 ATP GHS) - Uredba EC 453/2010 (sprememba Uredbe REACH – prilagoditev GHS-u) - Uredba EC 286/2011 (2 ATP GHS) - Uredba EC 618/2012 (3 ATP GHS) - Uredba EC 487/2013 (4 ATP GHS) - Uredba EC 944/2013 (5 ATP GHS) - Uredba EC 605/2014 (6 ATP GHS) - Uredba EU 2015/830 - ECHA internetna stran Zbrane informacije temeljijo na trenutnem znanju in opisujejo produkt glede na ustrezne varnostne ukrepe. Informacije ne predstavljajo jamstva za lastnosti produkta. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za nepravilno uporabo. |  |