# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II - spremenjena z Uredbo (EU) št.. 2015/830 - in z Uredbo (ES) 1272/2008 izdan: februar 2017,

nadomešča izdajo od maj 2009

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

- Identifikator izdelka: Prodajno ime: GM - OLJE ZA REZANJE NAVOJEV V SPREJU 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: za rezanje navojev na kovinah in strojnih operacijah 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista: Proizvajalec : SOLCHIM S.p.A Via delle Arti, 6 26010 Fiesco (Cr) Italia, tel.: ++39 0374/375711, fax: ++39 0374/370688 Distributer: GRAMA d.o.o. Miklavška cesta 70, 2311 Hoče, tel.: 02/33-00-470, fax.: 02/33-00-480, info@grama.si 1.4. Telefonska številka za nujne primere - od 7:30 do 14:45 – GRAMA d.o.o.: (02) 330-0-470 ### - od 14:45 do 7:30 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih: Center za obveščanje: 112 – klic v sili.

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Izdelek je klasificiran kot nevaren po določilih Pravilnika (CE) 1272/2008 (CLP) (in kasnejše spremembe ter prilagoditve). Zato izdelek potrebuje varnostni list z varnostnimi podatki v skladu z določili Pravilnika (CE) 1907/2006 in kasnejšimi spremembami. Eventualne dodatne informacije glede na nevarnost za zdravje in/ali okolje so navedene v 11. in 12. poglavju tega varnostnega lista. 2.1.1 Pravilnik 1272/2008 (CLP) in kasnejše spremembe in prilagoditve Klasifikacija in oznaka nevarnosti: Aerosol 1 H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. STOT SE 3 H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Aquatic Chronic 3 H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Celotno besedilo stavkov za nevarnost (H) je v poglavju 16. 2.2 Elementi etikete Etiketiranje nevarnosti po Uredbi (CE) 1272/2008 (CLP) in kasnejših spremembah in prilagoditvah. Piktogrami: Opozorilna beseda: NEVARNO. Vsebuje: nafto (zemeljsko olje), lahko obdelano z vodikom. Stavki o nevarnosti: H222 – Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Previdnostni stavki: P261 - Ne vdihavati hlapov. P243 - Preprečiti statično naelektrenje. P271 - Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P102 - Hraniti zunaj dosega otrok. P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 - Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 - Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410+P412 - Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F. 2.3 Druge nevarnosti Na podlagi razpoložljivih podatkov zmes ne vsebuje PBT-sestavin (PBT = težko razgradljivo, bioakumulativno, strupeno) in vPvB-sestavin (vPvB = zelo težko razgradljivo, zelo bioakumulativno) v deležu, večjem od 0,1 %.

| 3. sestava/PODATKI O SESTAVINAH |  |
| --- | --- |
| Aerosol 3.1 Snov Podatki niso ustrezni. 3.2. Zmes |  |
| Nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom |  |
| Indeks: | 649-328-00-1 |
| EC: | 265-151-9 |
| CAS: | 64742-49-0 |
| Vsebnost %: | < 20 % |
| Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP): | Carc. 1B (H350), Asp. Tox. 1 (H304), Opomba P |
| Plini iz predelave zemeljskega olja, utekočinjeni, sladkani |  |
| Indeks: | 649-203-00-1 |
| EC: | 270-705-8 |
| CAS: | 68476-86-8 |
| Vsebnost %: | > 20 % |
| Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP): | Muta. 1B (H340), Carc. 1A (H350), Flam. Gas 1 (H220), Press. Gas |

4. ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč ### Vdihavanje : Ponesrečenca odstranimo iz nevarnega območja in ga prenesemo na sveži zrak, ga pokrijemo, naj počiva, po potrebi pokličemo zdravnika. V primeru nezavesti ponesrečenca namestiti v stabilen položaj in ukrepati po navodilih zdravnika. Oči : Po potrebi odstranimo kontaktne leče. Izpiramo s čisto vodo najmanj 15 minut, veke držimo odprte, po potrebi poiščemo zdravniško pomoč. Koža : Odstranimo kontaminirano obleko. Kožo operemo z vodo in milom. Ob razdraženi ali pordeli koži pokličemo zdravnika. Zaužitje : Običajno do zaužitja težko pride (aerosol). Sicer pa: usta temeljito sprati z vodo. Ne izzivati bruhanja. Takoj poiščemo zdravniško pomoč. V primeru bruhanja glavo globoko sklonimo naprej, s tem vsebina želodca ne more vstopiti v pljuča. Takojšen sprejem v bolnišnico. 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Po potrebi zapoznele simptome in učinke lahko najdete tudi v točki 11 oz. glede na način izpostavljenosti v točki 4.1. - Navedba kakršnekoli takojšnje pomoči, medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Podatki niso razpoložljivi.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje Primerna: vodna prha, gasilna pena, CO2, gasilni prah. Neprimerna: ni posebnosti. 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo V primeru požara se lahko tvorijo: ogljikovi oksidi, fosforjevi oksidi, dušikovi oksidi, strupeni plini. Ne vdihavati produktov zgorevanja. Ob pregrevanju lahko pride do poka pločevinke, zato preden se približamo ognju, nadenemo zaščitno čelado. 5.3 Nasvet za gasilce Splošne informacije: Uporabite vodni curek za hlajenje posod za preprečitev razgradnje preparata in razvoj snovi, potencialno nevarnih za zdravje. Vedno nosite popolno protipožarno opremo. Posebna zaščitna oprema za gasilce: Običajna zaščitna gasilska oblačila, t.j.: protipožarni komplet (SIST EN 469), rokavice (SIST EN 659) in čevlji (HO specifikacija A29 in A30) v kombinaciji s samostojnim dihalnim aparatom na stisnjen zrak (BS EN 137).

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Odstranimo vire vžiga, ne kadimo. Skrbimo za primerno zračenje. Preprečimo stik z očmi in kožo. Po potrebi paziti na nevarnost zdrsa. Nositi zaščitne rokavice / zaščito za obraz / zaščitno obleko / zaščito za oči. 6.2 Okoljevarstveni ukrepi Ne izpuščati v okolje. 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Ob puščanju aerosolov skrbimo za zadostno zračenje. Ob neprimernem zračenju je možna tvorba eksplozivnih hlapov. Sredstva za čiščenje: z vpojnimi materiali (pesek, zemlja) zbrati vsebino in odstraniti v skladu s točko 13. 6.4 Sklicevanje na druge oddelke Glej točko 13. in za osebno zaščito točko 8.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje 7.1.1 Splošna priporočila Poskrbimo za dobro prezračenost prostora. Preprečiti vdihavanje hlapov. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Preprečiti statično naelektrenje. Ne uporabiti izdelka na vročih površinah. Preprečimo stik s kožo in z očmi. V delovnem prostoru je prepovedano jesti, piti, kaditi in hraniti živila. Upoštevati navodila na etiketi, navodila za uporabo in navodila za vzdrževanje. 7.1.2 Smernice za splošne higienske standarde na delovnem mestu Upoštevati splošna higienska navodila za ravnanje s kemikalijami. Med odmorom in po koncu dela umiti roke. Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil. Pred vstopom v prostor, kjer jemo, odstranimo obleko in zaščitno opremo. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Hraniti izven dosega nepooblaščenim. Hraniti v originalni embalaži in zaklenjeno. Ne hranimo v prehodnih prostorih ali na stopniščih. Hraniti ločeno od oksidantov. Upoštevati tudi posebna navodila za aerosole. Hraniti v dobro prezračenem prostoru. Zaščititi pred soncem in hraniti pri temperaturi, ki ne presega 50C. Izdelka ne prevažati v osebnem avtomobilu. Upoštevati posebne pogoje skladiščenja. 7.3 Posebne končne uporabe Podatki niso razpoložljivi.

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

8.1 Parametri nadzora Posamezno: nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom (TLV TWA: 353 ppm - 1200 mg/m3) plini iz predelave zemeljskega olja, utekočinjeni, sladkani (TLV TWA: 800 ppm - 1900 mg/m3) 8.2 Nadzor izpostavljenosti 8.2.1 Primerna tehnična oprema za nadzor Skrbimo za dobro zračenje. To lahko omogočimo z lokalnim aspiratorjem ali izpuhom. Če to ne zadošča, je potrebna uporaba primerne zaščite dihal. Velja le, če so zgoraj navedene mejne vrednosti prekoračene. 8.2.2 Osebni zaščitni ukrepi, npr. osebna zaščitna oprema Upoštevati splošna higienska navodila za ravnanje s kemikalijami. Med odmorom in po koncu dela umiti roke. Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil. Pred vstopom v prostor, kjer jemo, odstranimo obleko in zaščitno opremo. Zaščita dihal: ob prekoračenih zgoraj navedenih mejnih vrednostih (AGW) je potrebna uporaba dihalne maske s filtrom AX P3 (EN 14387), ob še višjih koncentracijah pa še respirator (izolator) (npr. EN 137 ali EN 138). Zaščita rok/kože: priporočljiva uporaba zaščitne kreme za roke, uporaba rokavic, odpornih na topila (EN 374), uporaba rokavic iz nitrila (EN 374) – minimalna debelina plasti: >= 0,4 mm - čas pronicanja: >= 480 min. Navedeni čas pronicanja po EN 374 v praksi ni bil preizkušen, zato priporočamo, da uporabljate rokavice le največ polovico časa od navedenega. Uporaba delovne zaščitne obleke (npr. zaščitni čevlji EN ISO 20345, delovna obleka z dolgimi rokavi). Zaščita oči/obraza: uporaba zaščitnih očal, ki tesnijo, s stransko zaščito (EN 166). 8.2.3 Omejitve in nadzor izpostavljenosti okolja Doslej ni podatkov.

| 9. fizikalne in kemijske lastnosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oblika : Aerosol Plamenišče : < 21°C pH: ni izmerljiv | Barva: rdeča Tlak pri 20°C: 3 bare Topnost v vodi: ni topen | Vonj : karakterističen po topilu Gostota pri 20°C: 0,81 Topnost v maščobi: topen |

10. obstojnost in reakTIVNOST

10.1 Reaktivnost Glej tudi točke 10.2 do 10.6. Izdelek ni bil preverjen. 10.2 Kemijska stabilnost Glej tudi točke 10.1 do 10.6. 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij Glej tudi točke 10.1 do 10.6. 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Glej tudi točko 7. Segrevanje, odprti plamen, viri vžiga. Povečevanje tlaka namreč vodi do poka pločevinke. Elektrostatična napetost. Posoda je pod tlakom. Zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Tudi po uporabi je na silo ne odpirajte ali zažigajte. 10.5 Nezdružljivi materiali Glej tudi točko 7. Izogibati se stiku z močnimi oksidanti. 10.6 Nevarni produkti razgradnje Glej tudi točke 10.1 do 10.5 Glej tudi točko 5.2. Ob pravilni uporabi izdelek ni razgradljiv.

| 11. toksikološki podatki |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Morebitne nadaljnje podatke o vplivu na zdravje glej točko 2.1 (razvrstitev). |  |  |  |  |  |
| GM - OLJE ZA REZANJE NAVOJEV V SPREJU - splošno |  |  |  |  |  |
| Ni podatkov. |  |  |  |  |  |
| Nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom |  |  |  |  |  |
| Strupenost / učinek | Področje opazovanja | Vrednost | Organizem | Testna metoda | Opombe |
| Jedko/dražilno, koža: |  |  |  |  | ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože |
| Zarodne celice / mutagenost: |  |  |  |  | ne |
| Nevarnost ob vdihavanju: |  |  |  |  | da |
| Simptomi: | omotica, izguba zavesti, srčne težave in težave, povezane s srčnim obtokom, glavobol, krči, zaspanost, vnetje sluznice, vrtoglavica, slabost in bruhanje |  |  |  |  |

| 12. EKološki podatki |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Morebitne nadaljnje podatke o vplivu na okolje glej točko 2.1 (razvrstitev). |  |  |  |  |  |
| GM - OLJE ZA REZANJE NAVOJEV V SPREJU - splošno |  |  |  |  |  |
| Ni podatkov. |  |  |  |  |  |
| Nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom |  |  |  |  |  |
| Strupenost / učinek | Področje opazovanja | Vrednost | Organizem | Testna metoda | Opombe |
| 12.1. Strupenost, dafnije: | LC50 | 3 mg/l-48h | vodna bolha |  |  |

13. odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki Za snov/zmes/odpadke (Uredba o odpadkih: Ur. list RS 37/15, 2014/955/EU) Navedene klasifikacije odpadkov so priporočene na osnovi predvidene uporabe izdelka. 07 01 04* Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice 07 07 01* Vodne pralne raztopine in matične lužnice 07 07 04* Druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice 20 01 99 Drugi tovrstni odpadki 16 05 04* Plini v tlačnih posodah (tudi haloni), ki vsebujejo nevarne snovi Ob posebni uporabi, okoliščinah ali pogojih odstranjevanja s strani uporabnika je lahko dodeljena tudi druga klasifikacija odpadkov. Priporočilo: odstranjevanje odpadne vode ni priporočljivo, upoštevajte lokalne veljavne predpise. Za onesnaženo-odpadno embalažo (Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo: Ur. list RS 84/06 in kasnejše spremembe) Upoštevati lokalne veljavne predpise. 15 01 04 Kovinska embalaža. Kontaminiranih posod ne smemo preluknjati, rezati ali variti. Ostanki proizvoda lahko predstavljajo nevarnost eksplozije.

14. podatki O PREVOZU

14.1 Številka ZN ADR/RID, IMDG, IATA: 1950 14.2 Pravilno odpremno ime ZN ADR/RID: UN 1950, aerosoli, vnetljivi IMDG: UN 1950, aerosoli IATA: UN 1950, aerosoli, vnetljivi 14.3 Razredi nevarnosti prevoza ADR/RID: razred: 2, koda: 5F, omejena količina (ADR 2013): 1 L, predori: D IMDG: razred: 2.1, EmS: F-D, S-U IATA: razred: 2, navodila za pakiranje – tovor: 203, maksimalna količina: 150 kg, navodila za pakiranje – potniki: 203, maksimalna količina: 75 kg, posebna navodila: A145, A167, A802. 14.4 Skupina embalaže ADR/RID, IMDG, IATA: 2.1 14.5 Nevarnosti za okolje ADR/RID: brezpredmetno IMDG: brezpredmetno IATA: brezpredmetno. 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Uporabniki morajo biti usposobljeni za prevoz nevarnih snovi. Varnostne predpise morajo upoštevati vsi udeleženci pri prevozu. Potrebno je upoštevati previdnostne ukrepe za preprečevanje poškodb. 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC Tovor ne more biti v razsutem stanju, ampak le v kosih, zato je to brezpredmetno. Številka nevarnosti in koda embalaže sta na vpogled. Upoštevati morebitne posebne določbe.

15. zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Seveso kategorija: 8. Omejitve v zvezi z izdelkom v skladu s Prilogo XVII Uredbe REACH (1907/2006): jih ni. Snovi iz kandidatne liste (Art. 59 REACH): jih ni Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije (Priloga XIV REACH): jih ni. Zdravstveni nadzor: Delavci, izpostavljeni izdelku, ne morejo opraviti zdravniškega pregleda, če ocena tveganja dokazuje, da so tveganja, povezana z zdravjem in varnostjo delavcev, prevelika in se ne spoštuje direktiva 98/24/EC. 15.2. Ocena kemijske varnosti Ocena kemijske varnosti za ta izdelek ni bila izvedena.

16. DRUGI PODATKI

Naslednji stavki predstavljajo celotno vsebino H-stavkov, razredov in kategorij nevarnosti po GHS/CLP), vseh sestavin, navedenih v točki 2 in 3. Press. Gas - Plini pod tlakom Flam. Gas 1 - Vnetljivi plini, kategorija nevarnosti 1 #### Flam. Aerosol 1 - Vnetljivi aerosoli, kategorija nevarnosti 1 STOT SE 3 Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 3 Aquatic Chronic 3 - Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3 Aspiration hazard, Hazard Category 1 - Nevarnost pri vdihavanju, kategorija nevarnosti 1 Asp. Tox. 1 - Nevarnost pri vdihavanju, kategorija nevarnosti 1 Carc. 1A - Rakotvornost, kategorija nevarnosti 1A Carc. 1B - Rakotvornost, kategorija nevarnosti 1B Muta. 1B - Mutagenost za zarodne celice, kategorija nevarnosti 1B H220 – Zelo lahko vnetljiv plin. H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H340 - Lahko povzroči genetske okvare. H350 - Lahko povzroči raka. H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Opomba P - Razvrščanja glede na rakotvornosti ali mutagenosti ni treba uporabljati, če je mogoče dokazati, da snov vsebuje manj kot 0,1 % m/m benzena (št. EINECS 200-753-7). Splošna zakonodaja: - Uredba EC 1907/2006 (REACH) - Uredba EC 1272/2008 (GHS) - Uredba EC 790/2009 (1 ATP GHS) - Uredba EC 453/2010 (sprememba Uredbe REACH – prilagoditev GHS-u) - Uredba EC 286/2011 (2 ATP GHS) - Uredba EC 618/2012 (3 ATP GHS) - Uredba EC 487/2013 (4 ATP GHS) - Uredba EC 944/2013 (5 ATP GHS) - Uredba EC 605/2014 (6 ATP GHS) - Uredba EU 2015/830 - ECHA internetna stran Zbrane informacije temeljijo na trenutnem znanju in opisujejo produkt glede na ustrezne varnostne ukrepe. Informacije ne predstavljajo jamstva za lastnosti produkta. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za nepravilno uporabo.