# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II - spremenjena z Uredbo (EU) št.. 2015/830 - in z Uredbo (ES) 1272/2008, revidiran: september 2017

(nadomešča izdajo od februarja 2016 in novembra 2014)

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

- Identifikator izdelka Prodajno ime: SPREJ ZA PLATIŠČA – KOLESNE OBROČE GM 400 ML 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe namenska barva za platišča 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista: Proizvajalec : GNOCCHI ECO- SPRAY S.r.L., Via per Pavone del Mella sn, 25020 Cigole (BS), Italija Tel. +39 030 9959674, Fax +39 030 959265, info@gnocchiecospray.it Distributer: GRAMA d.o.o. Miklavška cesta 70, 2311 HOČE tel.: 02/33-00-470, fax.: 02/33-00-480, helenaosterc@grama.si 1.4. Telefonska številka za nujne primere - od 7:30 do 14:45 – GRAMA d.o.o.: (02) 330-0-470 ### - od 14:45 do 7:30 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih: Center za obveščanje: 112 – klic v sili.

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Izdelek je klasificiran kot nevaren po določilih Pravilnika (CE) 1272/2008 (CLP) (in kasnejše spremembe ter prilagoditve). Zato izdelek potrebuje varnostni list z varnostnimi podatki v skladu z določili Pravilnika (CE) 1907/2006 in kasnejšimi spremembami. Eventualne dodatne informacije glede na nevarnost za zdravje in/ali okolje so navedene v 11. in 12. poglavju tega varnostnega lista. 2.1.1 Pravilnik 1272/2008 (CLP) in kasnejše spremembe in prilagoditve Klasifikacija in oznaka nevarnosti: Aerosol 1 H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol. Eye Irrit. 2 H319 - Povzroča hudo draženje oči. STOT SE 3 H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 2.2 Elementi etikete Etiketiranje nevarnosti po Uredbi (CE) 1272/2008 (CLP) in kasnejših spremembah in prilagoditvah Piktogrami: Opozorilna beseda: NEVARNO. Stavki o nevarnosti: H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol. H319 – Povzroča hudo draženje oči. H336 – Lahko povzroči zaspanost ali omotico. EUH066 – Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Previdnostni stavki: P264 – Po uporabi temeljito umiti roke. P280 – Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P304+P340 – PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. P312 – Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Vsebuje: aceton. Opozorilo za aerosole: (H229) Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. - Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F. 2.3 Druge nevarnosti Podatki niso razpoložljivi.

| 3. sestava/PODATKI O SESTAVINAH |  |
| --- | --- |
| Aerosol 3.1 Snov Podatki niso ustrezni. 3.2. Zmes |  |
| Aceton |  |
| Indeks: | 606-001-00-8 |
| EC: | 200-662-2 |
| CAS: | 67-64-1 |
| Vsebnost %: | 40 - 42,5% |
| Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP): | Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066 |
| Butan |  |
| Indeks: | 601-004-00-0 |
| EC: | 203-448-7 |
| CAS: | 106-97-8 |
| Vsebnost %: | 19,5 – 21% |
| Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP): | Flam. Gas 1 H220, Opomba C U |

| Propan |  |
| --- | --- |
| Indeks: | 601-003-00-5 |
| EC: | 200-827-9 |
| CAS: | 74-98-6 |
| Vsebnost %: | 19,5 – 21% |
| Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP): | Flam. Gas 1 H220, Opomba U |
| Metil acetat |  |
| Indeks: | 607-021-00-X |
| EC: | 201-185-2 |
| CAS: | 79-20-9 |
| Vsebnost %: | 12 – 13,5% |
| Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP): | Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066 |
| Ksilen |  |
| Indeks: | 601-022-00-9 |
| EC: | 215-535-7 |
| CAS: | 1330-20-7 |
| Vsebnost %: | 5 – 6% |
| Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP): | Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Irrit. 2 H315, Opomba C |
| 2-butoksietanol |  |
| Indeks: | 603-014-00-0 |
| EC: | 203-905-0 |
| CAS: | 111-76-2 |
| Vsebnost %: | 3 – 3,5% |
| Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP): | Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315 |
| Celotno besedilo H-stavkov: glej poglavje 16 tega varnostnega lista. |  |

4. ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč ### Vdihavanje : Ponesrečenca odstranimo iz nevarnega območja in ga prenesemo na sveži zrak, ga pokrijemo, naj počiva, po potrebi pokličemo zdravnika. V primeru nezavesti ponesrečenca namestiti v stabilen položaj in ukrepati po navodilih zdravnika. Oči : Po potrebi odstranimo kontaktne leče. Izpiramo s čisto vodo najmanj 15 minut, veke držimo odprte, po potrebi poiščemo zdravniško pomoč. Koža : Odstranimo kontaminirano obleko. Kožo operemo z vodo in milom. Ob razdraženi ali pordeli koži pokličemo zdravnika. Zaužitje : Običajno do zaužitja težko pride (aerosol). Sicer pa: usta temeljito sprati z vodo. Ne izzivati bruhanja. Takoj poiščemo zdravniško pomoč. V primeru bruhanja glavo globoko sklonimo naprej, s tem vsebina želodca ne more vstopiti v pljuča. Takojšen sprejem v bolnišnico. 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Po potrebi zapoznele simptome in učinke lahko najdete tudi v točki 11 oz. glede na način izpostavljenosti v točki 4.1. - Navedba kakršnekoli takojšnje pomoči, medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Podatki niso razpoložljivi.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje Primerna: vodna prha, gasilna pena, CO2, gasilni prah. Neprimerna: ni posebnosti. 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo V primeru požara se lahko tvorijo: ogljikovi oksidi, fosforjevi oksidi, dušikovi oksidi, strupeni plini. Ne vdihavati produktov zgorevanja. Ob pregrevanju lahko pride do poka pločevinke, zato preden se približamo ognju, nadenemo zaščitno čelado. 5.3 Nasvet za gasilce Splošne informacije: Uporabite vodni curek za hlajenje posod za preprečitev razgradnje preparata in razvoj snovi, potencialno nevarnih za zdravje. Vedno nosite popolno protipožarno opremo. Posebna zaščitna oprema za gasilce: Običajna zaščitna gasilska oblačila, t.j.: protipožarni komplet (SIST EN 469), rokavice (SIST EN 659) in čevlji (HO specifikacija A29 in A30) v kombinaciji s samostojnim dihalnim aparatom na stisnjen zrak (BS EN 137).

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Odstranimo vire vžiga, ne kadimo. Skrbimo za primerno zračenje. Preprečimo stik z očmi in kožo. Po potrebi paziti na nevarnost zdrsa. Nositi zaščitne rokavice / zaščito za obraz / zaščitno obleko / zaščito za oči. 6.2 Okoljevarstveni ukrepi Ne izpuščati v okolje. 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Ob puščanju aerosolov skrbimo za zadostno zračenje. Ob neprimernem zračenju je možna tvorba eksplozivnih hlapov. Sredstva za čiščenje: z vpojnimi materiali (pesek, zemlja) zbrati vsebino in odstraniti v skladu s točko 13. 6.4 Sklicevanje na druge oddelke Glej točko 13. in za osebno zaščito točko 8.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje 7.1.1 Splošna priporočila Poskrbimo za dobro prezračenost prostora. Preprečiti vdihavanje hlapov. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Preprečiti statično naelektrenje. Ne uporabiti izdelka na vročih površinah. Preprečimo stik s kožo in z očmi. V delovnem prostoru je prepovedano jesti, piti, kaditi in hraniti živila. Upoštevati navodila na etiketi, navodila za uporabo in navodila za vzdrževanje. 7.1.2 Smernice za splošne higienske standarde na delovnem mestu Upoštevati splošna higienska navodila za ravnanje s kemikalijami. Med odmorom in po koncu dela umiti roke. Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil. Pred vstopom v prostor, kjer jemo, odstranimo obleko in zaščitno opremo. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Hraniti izven dosega nepooblaščenim. Hraniti v originalni embalaži in zaklenjeno. Ne hranimo v prehodnih prostorih ali na stopniščih. Hraniti ločeno od oksidantov. Upoštevati tudi posebna navodila za aerosole. Hraniti v dobro prezračenem prostoru. Zaščititi pred soncem in hraniti pri temperaturi, ki ne presega 50C. Izdelka ne prevažati v osebnem avtomobilu. Upoštevati posebne pogoje skladiščenja. 7.3 Posebne končne uporabe Podatki niso razpoložljivi.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora TLV vrednost topil v pripravku: 625 mg/m3. OEL EU; Direktiva 2009/161/EU; Direktiva 2006/15/EC; Direktiva 2004/37/EC; Direktiva 2000/39/EC.. TLV-ACGIH; ACGIH 2012 (TLV = mejna vrednost, ACGIH = ameriška konferenca za vladne industrijske higienike). Aceton. Mejna vrednost. Tip; Država; TWA/8h; STEL/ 15min. mg/m3; ppm; mg/m3; ppm. WEL; UK; 1210; 500; 3620; 1500. OEL; IRL; 1210; 500. OEL; EU; 1210; 500. TLV-ACGIH; 1187; 500; 1781; 750. Propan. Mejna vrednost. Tip; Država; TWA/8h; STEL/ 15min. mg/m3; ppm; mg/m3; ppm. TLV-ACGIH; 1000. Butan. Mejna vrednost. Tip; Država; TWA/8h; STEL/ 15min. mg/m3; ppm; mg/m3; ppm. WEL; UK; 1450; 600; 1810; 750. OEL; IRL; 1000; 750. TLV-ACGIH; 1000. Metil acetat. Mejna vrednost. Tip; Država; TWA/8h; STEL/ 15min. mg/m3; ppm; mg/m3; ppm. WEL; UK; 616; 200; 770; 250. TLV-ACGIH; 606; 200; 757; 250. Ksilen (zmes izomerov). Mejna vrednost. Tip; Država; TWA/8h; STEL/ 15min. mg/m3; ppm; mg/m3; ppm. WEL; UK; 220; 50; 441; 100. OEL; IRL; 221; 50; 442; 100; koža. OEL; EU; 221; 50; 442; 100; koža. TLV-ACGIH; 434; 100; 651; 150. 2-butoksietanol. Mejna vrednost. Tip; Država; TWA/8h; STEL/ 15min. mg/m3; ppm; mg/m3; ppm. WEL; UK; 123; 25; 246; 50; SKIN. OEL; IRL; 98; 20; 246; 50; SKIN. OEL; EU; 98; 20; 246; 50; SKIN. TLV-ACGIH; 97; 20. 8.2 Nadzor izpostavljenosti 8.2.1 Primerna tehnična oprema za nadzor Skrbimo za dobro zračenje. To lahko omogočimo z lokalnim aspiratorjem ali izpuhom. Če to ne zadošča, je potrebna uporaba primerne zaščite dihal. Velja le, če so zgoraj navedene mejne vrednosti prekoračene. 8.2.2 Osebni zaščitni ukrepi, npr. osebna zaščitna oprema Upoštevati splošna higienska navodila za ravnanje s kemikalijami. Med odmorom in po koncu dela umiti roke. Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil. Pred vstopom v prostor, kjer jemo, odstranimo obleko in zaščitno opremo. Zaščita dihal: Če je mejna vrednost (če je na voljo) za eno ali več snovi, ki so prisotne v pripravku za dnevno izpostavljenost na delovnem mestu ali v oddelku, ki ga določi služba za preprečevanje in varstvo v podjetju, presežena, uporabite FFP3 tip maske (po standardu EN 14387/EN 143). Če je snov brez vonja oz. je prag zaznave vonja višji od meje izpostavljenosti ter tudi v nujnih primerih, ali pa če so ravni izpostavljenosti neznane, ali pa če je koncentracija kisika na delovnem mestu nižja od 17%, nositi samostojni dihalni aparat na stisnjen zrak z odprtim krogom (po standardu EN 137) ali aparat s tlačnim dovodom svežega zraka za uporabo obrazne maske, pol-maske ali ustnika (po standardu EN 138). Zaščita rok/kože: zaščitite roke po kategoriji II (po Direktivi 89/686/EEC in standardu EN 374) z delovnimi rokavicami kot so PVC, neopren, nitril ali podobno. Pri izbiri materiala za delovne rokavice je potrebno upoštevati naslednje: razgrajevanje, vzdržljivost in prehodnost. Odpornost delovnih rokavic na pripravek je potrebno preveriti pred uporabo, saj je ni mogoče v celoti predviditi. Odpornost rokavic je odvisna tudi od trajanja izpostavljenosti. Uporaba delovne zaščitne obleke mora biti v skladu z zakonodajo (npr. zaščitni čevlji po Direktivi 89/686/CEE in standardu EN ISO 20344, delovna obleka z dolgimi rokavi). Po odstranitvi delovne obleke telo umiti z milom. Zaščita oči/obraza: uporaba zaščitnih očal, ki tesnijo, s stransko zaščito (EN 166). Zagotovljena mora biti možnost urgentnega izpiranja oči in tuširanja. 8.2.3 Omejitve in nadzor izpostavljenosti okolja Emisije, ki nastanejo zaradi proizvodnih procesov, vključno s tistimi, ki jih ustvarijo prezračevalne naprave, je potrebno preverjati, da se zagotovi skladnost z okoljskimi standardi.

| 9. fizikalne in kemijske lastnosti |  |
| --- | --- |
| Agregatno stanje: aerosol, tekoče Barva: belo-rumena Vonj: karakterističen za topilo Tališče: podatek ni na voljo Vnetljivost (trdo, plinasto stanje): ni uporabno Plamenišče: ni uporabno Samovžig: ne | Tlak: ni določen Gostota pri 20°C: 0,75 – 0,80 g/cm3 Topnost: ni določena Topnost v vodi: ne pH: ni izmerljiv Oksidativne lastnosti: ni uporabno |
| Molekulska masa: 61,419 VOC (Direktiva 1999/13/EC): 100,00% - 683,68 g/L VOC (lahkohlapni oglikovodiki): 69,82% - 477,33 g/L. |  |

10. obstojnost in reakTIVNOST

10.1 Reaktivnost Ob običajnih pogojih uporabe ni posebnih nevarnosti za reaktivnost. 2-butoksietanol: razgradljiv ob prisotnosti toplote. Aceton: razgradljiv pod vplivom toplote. 10.2 Kemijska stabilnost Ob pravilnem skladiščenju in uporabi je izdelek stabilen. 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij Ob pravilnem skladiščenju in uporabi je izdelek stabilen. Ksilen (zmes izomerov): stabilen, vendar pa se lahko razvijajo burne reakcije v prisotnosti močnih oksidantov, kot so žveplove in dušikove kisline in perklorati. Lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. 2-Butoksietanol: lahko nevarno reagira z aluminijem in oksidanti. V kombinaciji z zrakom je možna tvorba peroksidov. Aceton: nevarnost eksplozije v stiku z: bromovim trifluoridom, difluorovim dioksidom, vodikovim peroksidom, nitrozil kloridom, 2-metil-1,3-butadienom, nitrometanom, nitrozil perkloratom. Lahko nevarno reagira z: kalijevim tert-butoksidom, alkalnimi hidroksidi, bromom, bromoformom, izoprenom, natrijem, žveplovim dioksidom, kromovim trioksidom, kromil kloridom, dušikovo kislino, kloroformom, fosforil kloridom, krom žveplovo kislino, fluorom, močnimi oksidanti. Razvija vnetljive pline z nitrozil perkloratom. 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Segrevanje, odprti plamen, viri vžiga. 2-butoksietanol: izogibati se virom vžiga in odprtemu plamenu. Aceton: izogibati se virom vžiga in odprtemu plamenu. 10.5 Nezdružljivi materiali Izogibati se stiku z močnimi oksidanti, močnimi kislinami, vročimi materiali. Aceton: kisline in oksidanti. 10.6 Nevarni produkti razgradnje 2-butoksietanol: vodik. Aceton: keteni in druge dražilne spojine.

11. toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih Za sam izdelek ni na voljo eksperimentalnih podatkov, zato so nevarnosti za zdravje ocenjene na podlagi lastnosti snovi, ki jih vsebuje, in sicer z uporabo kriterijev v skladu s predpisi. Zato je potrebno upoštevati koncentracijo posamezne nevarne snovi, navedene v razdelku 3, in ovrednotiti toksikološke učinke izpostavljenosti izdelku. Akutni učinki: ščemenje v očeh. Simptomi lahko vključujejo: otekline, bolečino in solzenje. Vdihavanje hlapov lahko zmerno draži zgornje predele dihal. Stik s kožo lahko povzroči rahlo draženje. Zaužitje lahko povzroči zdravstvene težave, vključno z bolečinami in zbadanjem v želodcu, slabost in bruhanje. Ta izdelek vsebuje zelo hlapne snovi, ki lahko povzročijo hudo depresijo centralnega živčnega sistema (CŽS), in imajo negativne učinke, kot so zaspanost, omotica, počasnejši refleksi, omamljenost. Ta izdelek lahko ob ponavljajoči se izpostavljenosti povzroča nastanek suhe ali razpokane kože. Ksilen (zmes izomerov): ima toksični učinek na CŽS (encefalopatija). Draži kožo, veznico, roženico in dihalne poti. Ksilen (zmes izomerov): LD50 (oralno) 3523 mg/kg podgana LD50 (koža) 4350 mg/kg zajec LC50 (dihanje) 26 mg/l/4h podgana 2-butoksietanol: LD50 (oralno) 615 mg/kg podgana LD50 (koža) 405 mg/kg zajec LC50 (dihanje) 2,2 mg/l/4h podgana

12. EKološki podatki

12.1 Strupenost Podatki niso razpoložljivi. 12.2 Obstojnost in razgradljivost Podatki niso razpoložljivi. 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih Podatki niso razpoložljivi. 12.4 Mobilnost v tleh Podatki niso razpoložljivi. 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB Na podlagi razpoložljivih podatkov izdelek ne vsebuje PBT ali vPvB v odstotkih, večjih od 0,1%. 12.6 Drugi škodljivi učinki Podatki niso razpoložljivi.

13. odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki Za snov/zmes/odpadke Če je možno, ponovno uporabiti. Ostanke izdelka smatrati kot posebno nevarni odpadek. Stopnjo nevarnosti odpadkov, ki vsebujejo ta izdelek, je treba oceniti v skladu z veljavnimi predpisi (Uredba o odpadkih: Ur. list RS 37/15, 2014/955/EU). Odstranjevanje mora biti izvedena preko pooblaščenega podjetja za ravnanje z odpadki v skladu z nacionalnimi in lokalnimi predpisi. Izogibajmo se onesnaževanju. Ne kontaminiraj tal, kanalizacije in vodnih tokov. Prevoz odpadkov je lahko predmet omejitev ADR. Za onesnaženo-odpadno embalažo Kontaminirana embalaža se mora predelati ali odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki (Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo: Ur. list RS 84/06 in kasnejše spremembe).

14. podatki O PREVOZU

14.1 Številka ZN ADR/RID, IMDG, IATA: 1950 14.2 Pravilno odpremno ime ZN ADR/RID: UN 1950, aerosoli, vnetljivi IMDG: UN 1950, aerosoli IATA: UN 1950, aerosoli, vnetljivi 14.3 Razredi nevarnosti prevoza ADR/RID: razred: 2, koda: 5F, omejena količina (ADR 2013): 1 L, predori: D IMDG: razred: 2.1, EmS: F-D, S-U IATA: razred: 2, navodila za pakiranje – tovor: 203, maksimalna količina: 150 kg, navodila za pakiranje – potniki: 203, maksimalna količina: 75 kg, posebna navodila: A145, A167, A802. 14.4 Skupina embalaže ADR/RID, IMDG, IATA: 2.1 14.5 Nevarnosti za okolje ADR/RID: brezpredmetno IMDG: brezpredmetno IATA: brezpredmetno. 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Uporabniki morajo biti usposobljeni za prevoz nevarnih snovi. Varnostne predpise morajo upoštevati vsi udeleženci pri prevozu. Potrebno je upoštevati previdnostne ukrepe za preprečevanje poškodb. 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC Tovor ne more biti v razsutem stanju, ampak le v kosih, zato je to brezpredmetno. Številka nevarnosti in koda embalaže sta na vpogled. Upoštevati morebitne posebne določbe.

15. zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Seveso kategorija: 8. Omejitve v zvezi z izdelkom v skladu s Prilogo XVII Uredbe REACH (1907/2006): jih ni. Snovi iz kandidatne liste (Art. 59 REACH): jih ni Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije (Priloga XIV REACH): jih ni. Zdravstveni nadzor: Delavci, izpostavljeni izdelku, ne morejo opraviti zdravniškega pregleda, če ocena tveganja dokazuje, da so tveganja, povezana z zdravjem in varnostjo delavcev, prevelika in se ne spoštuje direktiva 98/24/EC. 15.2. Ocena kemijske varnosti Ocena kemijske varnosti za ta izdelek ni bila izvedena.

16. DRUGI PODATKI

Naslednji stavki predstavljajo celotno vsebino H-stavkov, razredov in kategorij nevarnosti (GHS/CLP) vseh sestavin (navedenih v točki 2 in 3). Flam. Gas 1 Vnetljivi plini, kategorija nevarnosti 1 #### Flam. Aerosol 1 Vnetljivi aerosoli, kategorija nevarnosti 1 #### Flam. Liq. 2 Vnetljiva tekočina, kategorija nevarnosti 2 #### Flam. Liq. 3 Vnetljiva tekočina, kategorija nevarnosti 3 Acute Tox. 4 Akutna strupenost, kategorija nevarnosti 4 Eye Irrit. 2 Draženje oči, kategorija nevarnosti 2 Skin Irrit. 2 Draženje kože, kategorija nevarnosti 2 STOT SE 3 Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 3 H220 – Zelo lahko vnetljiv plin. H222 – Zelo lahko vnetljiv aerosol. H225 – Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H226 – Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H302 – Zdravju škodljivo pri zaužitju. H312 – Zdravju škodljivo v stiku s kožo. H332 – Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H315 Povzroča draženje kože. EUH 066 – Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Splošna zakonodaja: - Uredba EC 1907/2006 (REACH) - Uredba EC 1272/2008 (GHS) - Uredba EC 790/2009 (1 ATP GHS) - Uredba EC 453/2010 (sprememba Uredbe REACH – prilagoditev GHS-u) - Uredba EC 286/2011 (2 ATP GHS) - Uredba EC 618/2012 (3 ATP GHS) - Uredba EC 487/2013 (4 ATP GHS) - Uredba EC 944/2013 (5 ATP GHS) - Uredba EC 605/2014 (6 ATP GHS) - Uredba EU 2015/830 - ECHA internetna stran Zbrane informacije temeljijo na trenutnem znanju in opisujejo produkt glede na ustrezne varnostne ukrepe. Informacije ne predstavljajo jamstva za lastnosti produkta. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za nepravilno uporabo.