2719-9-2015 (GB)

# Ultrabond Eco PU 2K

# Dvokomponentno, visoko zmogljivo poliuretansko lepilo za keramične ploščice in izdelke iz kamna. Brez vsebnosti topil in z zelo nizko emisijo hlapljivih organskih sestavin (VOC)

### KLASIFIKACIJA V SKLADU Z EN 12004

Ultrabond Eco PU 2K je lepilo razreda R2T. Izboljšano (R), izboljšano (2) lepilo brez lezenja (T).

### PODROČJE UPORABE

Ultrabond Eco PU 2K lepi in tesni vse vrste keramičnih ploščic (enkrat žgane, dvakrat žgane, klinker, neporcelanizirani in porcelanizirani gres, itd.), »cotta«, kamna (naravni in umetni kamen, marmor, granit, itd.), steklenega, keramičnega  in marmornega mozaika na najrazličnejših podlagah kot so: ometi, estrihi, AB elementi, asfalt, les, kovine, PVC, armirani poliester, steklo-cement, mavec, mavčno-kartonske plošče, itd..

## Tipični primeri uporabe

- Lepljenje keramike, kamnitih izdelkov in mozaikov na tleh in stenah v prefabriciranih kopalnicah;

- lepljenje keramike ali mozaika na lesene plošče ali na delovne pulte v kuhinjah;

- lepljenje keramike, naravnega kamna ali mozaika na zunanjih površinah kot so balkoni in terase;

- lepljenje in tesnjenje keramike ali mozaika na pohodnih ravnih strehah ali kupolah brez izvedene hidroizolacije:

- tesnjenje podlag z nevarnostjo vpijanja vlage;

- lepljenje keramike na omejeno deformabilnih podlagah in podlagah ki so podvržene vibracijam.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Z mešanjem obeh komponent dobimo voljno pasto, po utrditvi (24-48 urah), ki nastopi zaradi kemične reakcije, tvori Ultrabond Eco PU 2K  elastičen film brez krčenja in ima odličen oprijem na keramične ploščice in podlago; hkrati pa je vodotesen  in odporen na staranje.

Ker ne 'leze' se lahko uporabi tako na horizontalnih kot vertikalnih površinah.

Ultrabond Eco PU 2K je dvokomponentni izdelek brez vsebnosti topil in vode iz poliuretanskega elastomera (komp. A) in specialnega trdilca (komp. B). Je elastično, vodoodporno lepilo z zelo nizko stopnjo emisij hlapnih organskih spojin (EMICODE EC1 R Plus). Ko pomešamo obe komponenti skupaj, se oblikujte pastozno lepilo, ki se lahko nanaša na podlago z gladko ali zobato gladilko z naslednjimi značilnostmi :

• dobra obdelovalnost;

• odlična obstojnost in odpornost proti staranju;

• popoln oprijem na vse vrste običajnih podlag,  ki se uporabljajo se v gradbeni industriji;

• strdi zaradi kemične reakcije, brez skrčkov in tvori trdo, močno vez;

• visoka elastičnost;

• se lahko nanese na navpične površine brez lezenja, tudi težke ploščice velikih dimenzij,

• primerno za uporabnike, alergične na epoksi in epoksipoliuretanske izdelke.

Odpornost izdelka proti zdrsu v skladu s standardom EN 12004.

POMEMBNI NASVETI

- Ne uporabljajte na vlažnih površinah ali če obstaja nevarnost kapilarnega dviga vlage.

- V kompletu sta komponenti a in b natančno odmerjeni, da se preprečijo napake v mešalnih razmerjih.

- Ne uporabljajte delnih količin izdelka. Pri uporabi v napačnem razmerju, pride do težav pri strjevanju lepila.

- Komponenti zmešajte pri temperaturi okolice med +5˚ C in +30˚ C.

- Pred uporabo na površinah, ki so trajno potopljene z vodo se posvetujte s tehnično službo Mapei.

- Ne uporabljajte za lepljenje transparentnega stekla.

#### TEHNIČNI PODATKI:

#### Ustreza naslednjim standardom:  evropski EN 120004 – R2T,

#### ISO 13007-1 – R2T

| PODATKI O IZDELKU: | Komp. »A« Komp. »B« |
| --- | --- |
| Oblika: | pastozna tekoča |
| Barve: | siva-bela temna |
| Specifična teža g/cm³ | 1.6 1.2 |
| Trdi ostanek: | 100 % 100 % |
| Viskoznost po Brookfiledu (mPas): | 600.000 000 150 |
| EMICODE: | EC1 R Plus – zelo nizka emisija |
| PODATKI O UPORABI pri 23°C in 50% rel.zračni vlagi: |  |
| Mešalno razmerje: | komp. 'A' : komp. 'B' = 88 : 12 (težnostno) |
| Izgled mešanice: | Tiksotropna pasta |
| Specifična teža mešanice (g/cm³) : | 1,5 |
| Viskoznost po Brookfiledu (mPas): | 2.500.000 (rotor F – 1 rpm) |
| Pričetek vezave: | 20 – 30 min |
| Temperatura za delo: | od +5 °C do +30 °C |
| Odprti čas (EN 1346): | 20 min |
| Korekcijski čas: | 70 min |
| Čas vezanja: - Začetek: - Konec: | 4,5 ur 7 ur |
| Pohodnost: | po 12 urah |
| Končna trdnost: | po 7 dneh |
| KONČNE LASTNOSTI: |  |
| Sprijemna trdnost po EN 12003 (N/mm2): - začetna sprijemna trdnost: - po potopitvi v vodi: - po ciklusih zmrzovanja in tajanja: | >2 >2 >2 |
| Odpornost na staranje: | odlična |
| Odpornost proti topilom in oljem : | dobra |
| Odpornost proti kislinam in lugom: | dobra |
| Temperaturna obstojnost: | od -40 °C do +100 °C |
| Elastičnost: | da |
| CERTIFIKATI IN KLASIFIKACIJA |  |
| Ris. IMO 61 (67) FTCP – Ann. 1, del 2 in 5 | Lastnosti šibkega plamena |

UPORABA

Priprava podlage

Podlaga mora biti dobro utrjena, močna, brez krušljivih delcev, maščob, oljnih madežev, ostankov laka, voska ter predvsem dovolj suha. Cementne podlage se morajo sušiti en teden za vsak cm debeline, da se po nanosu lepila, podlaga ne krči več. Estrihi se morajo sušiti najmanj 28 dni, v kolikor ne uporabimo hitro sušečih Mapeievih proizvodov kot so Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem oz Topcem Pronto. Iz kovinskih podlag je s postopkom peskanja potrebno odstraniti vse sledi rje.

Za mavčne in anhidritne podlage priporočamo utrjevanje površine z nanosom premaza Primer EP ali Primer MF.

Priprava mešanice

Dve komponenti Ultrabond Eco PU 2K morata biti zmešani skupaj. V posodi je bela ali siva osnovna komponenta  »A« (88 utežnih delov) v katero vlijete celotno komponento »B« (12 utežnih delov) –trdilec. Potrebno je dosledno upoštevati mešalno razmerje obeh komponent. Vsakršno odstopanje lahko vpliva na strjevanje izdelka. Mešajte z električnim mešalom pri nizkih obratih, da dobite gladko homogeno maso enotnega izgleda. Ker je kemična reakcija eksotermna in je le-ta odvisna od klimatskih pogojev-temperature in od mase pripravljene izdelka, je potrebno upoštevati priporočila o času vezanja. Zmešano lepilo je potrebno uporabiti v 30 – 40 min.

Nanašanje mešanice

Nanesite enakomeren sloj Ultrabond Eco PU 2K na podlago z gladko gladilko, nato pa z zobato gladilko 'prečešite' površino, da dobite zobato površino, ki zagotavlja 65 – 70 % zapolnjenost zadnje strani ploščic, ki jih je potrebno predhodno navlažiti. Pri lepljenju ploščic na zunanje površine poskrbite, da je hrbtna stran ploščice 100% omočena.

Ko uporabljate lepilo tudi kot vodotesni sloj, nanesite Ultrabond Eco PU 2K  na podlago z gladko gladilko v debelini cca. 1 mm (pazite na pore,…). Naslednji dan nadaljujte z lepljenjem keramike z zobato gladilko.

Polaganje ploščic

Pri polaganju ploščic z Ultrabond-om Eco PU 2K, morajo bit le-te popolnoma suhe! Ploščice z rahlim zasukom položite v lepilno posteljico in dobro pritisnite. V kolikor uporabljate Ultrabond Eco PU 2K  kot alternativno hidroizolacijo pazite, da ne poškodujete tesnilnega filma.

Pri uporabi Ultrabond Eco PU 2K za lepljenje ploščic na deformabilnih podlagah, moramo med ploščicami dimenzij večjih kot 5 x 5 cm pustiti dovolj velike rege, ki bodo prenašale premike podlage.

V normalnih pogojih temperature in vlažnosti je odprti čas Ultrabonda Eco PU 2K približno 20 minut. Končne popravke položaja ploščic moramo izvesti v 70 minutah po lepljenju.

Čas vezanja lepila je odvisen od temperature okolice (glej tabelo).

Temperatura v ºC : 30 25 20 15 10

Čas v urah: 2 4 5 7 10

Fugiranje

Fugirati lahko pričnete po 12 urah. Uporabite namenske mase za fugiranje na cementni ali epoksidni osnovi, ki so na voljo v širokem spektru barv.

Dilatacijske gibljive stike  in konstrukcijske gradbene rege zatesnite z uporabo Mapeievih tesnilnih mas.

POHODNOST

Tla so pohodna po 12 urah.

UPORABNOST

Z uporabo površin lahko pričnemo po 7 dneh.

ČIŠČENJE

Očistite orodje in posode za mešanje z uporabo toluola ali etilnega alkohola, ko je Ultrabond Eco PU 2K še svež. Po zaključeni vezavi je čiščenje možno mehansko ali z uporabo čistla Pulicol 2000.

PORABA

Lepljenje keramičnih ploščic in kamnitih izdelkov:

- mozaiki in majhne ploščice (zobata lopatica št. 4): 2,5 kg / m²

- ploščice običajne velikosti (zobata lopatica št. 5): 3,5 kg / m²

- velike ploščice, marmor in kamnite ploščice velikih dimenzij (obojestranski nanos): 5 kg / m²

PAKIRANJE

Ultrabond Eco PU 2K je na voljo v kompletih po : - 10 kg  ( 8,8 kg »A« + 1,2 kg »B«)

-   5 kg  ( 4,4 kg »A« + 0,6 kg »B«)

SKLADIŠČENJE

Ultrabond Eco PU 2K lahko skladiščite 12 mesecev v suhem prostoru  pri temperaturi od +10 ºC do + 30 ºC in originalno zaprti embalaži. Če katalizator kristalizira, ga je pred uporabo potrebno segreti.

VARNOST PRI DELU

Ultrabond Eco PU 2K komponenta A v skladu z veljavnimi predpisi ni zdravju škodljiva. Komponenta B lahko povzroča draženje kože, zato je potrebno pri pripravi in ob sami uporabi, uporabiti zaščitna očala in zaščitne rokavice. Če se izdelek uporablja pri temperaturi višji od + 60 ° C, lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju.

Pri delu v zaprtih prostorih je potrebno zagotoviti zadostno zračenje prostora. V kolikor pride do kontakta z očmi jih je potrebno takoj sprati s tekočo vodo in obiskati zdravnika! Nadaljnje informacije lahko najdete v najnovejši različici varnostnega lista.

IZDELEK ZA POKLICNE IZVAJALCE.

OPOZORILO

Kljub temu, da zgoraj navedeni podatki in navodila ustrezajo našim najboljšim izkušnjam, so samo indikativnega pomena in morajo biti potrjeni v praksi. Zato pred uporabo izdelka preverite, če je primeren za predvideno uporabo in prevzemite vsako odgovornost, ki lahko izhaja iz uporabe.

Podatki o izdelku so na voljo na spletni strani www.mapei.si - www.mapei.com